«СОГЛАСОВАНО» Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

____________ Н.А. Асаул

«____» __________ 20___ г.

Методические рекомендации

по внедрению и развитию сервисов телематических транспортных систем в составе транспортной инфраструктуры поселений и городских округов, включая рекомендации по планированию использования (создания) средств информатизации (интеллектуальных транспортных систем, информационно-навигационных систем и т.п.), обеспечивающих автоматизацию управления, мониторинга и надзора за средствами автомобильного и городского пассажирского транспорта

| «ОДОБРЕНО» |  | «ОДОБРЕНО» |
| --- | --- | --- |
| Научно-технический совет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» |  | Секция «Государственная политика в области автомобильного и городского пассажирского транспорта» Научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации |
| Протокол №1 от 29.03.2017 |  | Протокол №______ от _____ |

РД-МР …-2017

Москва 2017

Содержание

Содержание	2

Введение	3

1. Организация работ по внедрению и развитию сервисов ИТС в составе транспортной инфраструктуры поселений и городских округов при наличии в регионе развернутой информационно-навигационной системы, соответствующей требованиям [2, 3]	5

2. Организация работ по внедрению и развитию сервисов ИТС в составе транспортной инфраструктуры поселений и городских округов при наличии в регионе развернутой информационно-навигационной системы, не соответствующей требованиям [2, 3]	33

3. Организация работ по внедрению и развитию сервисов ИТС в составе транспортной инфраструктуры поселений и городских округов при отсутствии в регионе развернутой информационно-навигационной, интеллектуальной транспортной или иной подобной системы	34

3.1 Национальная архитектура ИТС США	34

3.2 Общая структура и задачи интеллектуальных транспортных систем	81

3.3 Использование наземной инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» как основы унифицированной многофункциональной интеллектуальной транспортной системы	90

3.4 Анализ влияния российских условий на рациональный облик отечественных ИТС	94

3.5 Структура и характеристика подсистем централизованных ИТС	97

3.6 Структура и характеристика сервисов (сервисных пакетов) ИТС	103

Список использованных источников	111

Введение

Информатизация является одной из важнейших тенденций развития современного автомобильного и городского пассажирского транспорта. Основной формой информатизации является создание информационных систем автотранспортной телематики, способных решать широкий круг задач управления, контроля, информационного обеспечения транспортных процессов в интересах частных, корпоративных пользователей, а также органов власти различных уровней.

Наиболее корректным наименованием таких систем, по мнению авторов, является наименование телематическая транспортная система (ТТС), под которой понимается неотъемлемая часть инфраструктуры транспортного комплекса, информационная система, осуществляющая автоматизированный сбор, хранение, обработку, передачу и предоставление потребителям телематической информации, а также данных, получаемых на основе этой информации, для повышения эффективности, безопасности и удобства использования автотранспортных средств, а также снижения вредного воздействия автотранспортных средств на окружающую среду. Частным случаем ТТС является интеллектуальная транспортная система (ИТС) – это телематическая транспортная система, обеспечивающая автоматизированный выбор (формирование) и реализацию наиболее выгодных и безопасных решений по управлению автотранспортными средствами.

Однако как в России, так и за рубежом сложилась практика использования термина «интеллектуальная транспортная система» применительно ко всем системам, которые в соответствии с вышеприведенным определением более корректно было бы называть телематическими. Поэтому в рамках настоящего документа будем называть все телематические транспортные системы интеллектуальными.

ИТС получили широкое распространение за рубежом, где они объединяют все телематические сервисы, обслуживающие определенную территорию.

Телематическая информация - информация о местоположении, движении, состоянии автотранспортных средств, состоянии их водителей, пассажиров, грузов и специального оборудования, условиях дорожного движения, вредном воздействии автотранспортных средств на окружающую среду, получаемая бортовыми средствами сбора информации и передаваемая другим элементам телематической транспортной системы для дальнейшего использования

Пользовательский сервис, сервис ИТС - результат деятельности, нацеленный на специальный тип пользователя ИТС [1].

Первым шагом к внедрению и развитию сервисов ИТС является определение перечня сервисов, представляющих интерес для заказчика работы.

Возможны 3 варианта организации работ по внедрению и развитию сервисов ИТС в составе транспортной инфраструктуры поселений и городских округов:

при наличии в регионе развернутой информационно-навигационной системы, соответствующей требованиям [2, 3];

при наличии в регионе развернутой информационно-навигационной, интеллектуальной транспортной или иной подобной системы, не соответствующей требованиям [2, 3];

при отсутствии в регионе развернутой информационно-навигационной, интеллектуальной транспортной или иной подобной системы.

Эти варианты будут рассмотрены в разделах 1, 2, 3 соответственно.

1. Организация работ по внедрению и развитию сервисов ИТС в составе транспортной инфраструктуры поселений и городских округов при наличии в регионе развернутой информационно-навигационной системы, соответствующей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 г № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» и Приказа Минтранса РФ от 01.02.2013 г № 19 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 г № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 г № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» [2] и Приказа Минтранса РФ от 01.02.2013 г № 19 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 г № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» [3] в ряде регионов России по решению властей региона могут быть развернуты навигационно-информационные системы.

Требования к региональным информационно-навигационным системам (РНИС) установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 г № 1367 и приказом Минтранса РФ от 01.02.2013 г № 19.

В случае, если требуемые функции ИТС охватываются описаниями в [2, 3], целесообразно обратиться к оператору РНИС для подключения к системе. Вопросы организации подключения решаются по согласованию с оператором РНИС.

В противном случае следует перейти к действиям, описанным в разд. 2.

2. Организация работ по внедрению и развитию сервисов ИТС в составе транспортной инфраструктуры поселений и городских округов при наличии в регионе развернутой информационно-навигационной системы, не соответствующей требованиям соответствующей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 г № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» и Приказа Минтранса РФ от 01.02.2013 г № 19 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 г № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»

Выполняются следующие действия.

Проводится анализ соответствия перечня сервисов, представляющих интерес для заказчика работы, кругу задач, решаемых РНИС.

Если этот перечень охватывается либо совпадает с указанным кругом задач, целесообразно обратиться к оператору РНИС для подключения к системе. Вопросы организации подключения решаются по согласованию с оператором РНИС.

В случае частичного охвата возможны следующие варианты создания муниципальной ИТС:

часть сервисов, обеспечиваемых существующей РНИС, реализуется с ее помощью, для реализации оставшихся сервисов создается муниципальная ИТС, желательно связанная с РНИС;

все сервисы реализуются с помощью муниципальной ИТС.

При создании муниципальной ИТС целесообразно использовать рекомендации, приведенные в разд. 3.

3. Организация работ по внедрению и развитию сервисов ИТС в составе транспортной инфраструктуры поселений и городских округов при отсутствии в регионе развернутой информационно-навигационной, интеллектуальной транспортной или иной подобной системы

Чтобы не изобретать велосипед в каждом городе и районе, за рубежом используют детально разработанные описания ИТС, позволяющие реализовать любой набор сервисов из весьма широкого перечня. Такие описания именуют архитектурами. Наиболее детально описана национальная архитектура ИТС США.

С ее описанием можно ознакомиться по адресу http://www.iteris.com/itsarch/, скачать документацию - http://www.iteris.com/itsarch/html/menu/documents.htm .

Описание национальной архитектуры ИТС США на русском языке приведено в работе [5], которую можно скачать по адресу http://www.niiat.ru/files/publication/2012-06-22__NIIAT_Book_ArhitecStndITS.pdf , а также в настоящем документе.

- Национальная архитектура ИТС США

Национальная архитектура ИТС США имеет фундаментальное значение в процессе создания и развития ИТС. Она представляет собой комплекс документов, включающий 21 книгу общим объемом около 4800 страниц (табл. 3.1), а также онлайн-описание Референсной архитектуры внедрения связанных транспортных средств (Connected Vehicle Reference Implementation Architecture, CVRIA). Текущая версия 7.1 выпущена в апреле 2015 г.

Таблица 3.1 – Состав Национальной архитектуры ИТС США, версия 7.1, 2015 г.

| № п/п | Наименование книги | К-во страниц | Год выпуска текущей версии | Краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пользовательские сервисы |  |  |  |  |
|  | Пользовательские сервисы ИТС (ITS User Services Document) [6] | 137 | 2005 | Описаны 33 сервиса, предоставляемые пользователям ИТС, а также процедуры включения новых сервисов |
| Резюме |  |  |  |  |
|  | Резюме (Executive Summary) [7] | 14 | 2012 | Краткое описание архитектуры |
| Описание архитектуры |  |  |  |  |
|  | Обзор (ITS Vision Statement) [8] | 28 | 2012 | Популярное изложение для неспециалистов |
|  | Определение Миссии (Mission Definition) [9] | 76 | 2007 | Связывает программу архитектуры с планом национальной программы |
|  | Логическая архитектура (Logical Architecture) Том 1. Описание [10] | 270 | 2012 | Функциональное представление служб потребителя ИТС |
|  | Логическая архитектура (Logical Architecture) Том 2. Спецификация процесса [11] | 528 | 2012 | Детальное описание решаемых задач |
|  | Логическая архитектура (Logical Architecture) Том 3. Словарь данных [12] | 605 | 2012 | Описание параметров, используемых при решении задач ИТС |
|  | Физическая архитектура (Physical Architecture) [13] | 468 | 2012 | Описан транспортный уровень, включающий подсистемы, разделители и архитектуру физических потоков между этими объектами |
|  | Сервисные пакеты (National ITS Architecture Service Packages) [14] | 366 | 2012 | Описаны сервисные пакеты – фрагменты физической архитектуры, каждый из которых обеспечивает реализацию одного из сервисов ИТС |
|  | Описание функционирования (Theory of Operations) [15] | 332 | 2012 | Техническое описание функционирования Национальной архитектуры ИТС |
| Оценки |  |  |  |  |
|  | Документ о коммуникациях (Communications Document) [16] | 615 | 1997 | Содержит описание архитектуры коммуникаций (коммуникационный уровень ИТС) и количественный анализ характеристик коммуникационных систем |
|  | Проект оценивания ИТС (ITS Evaluatory Design) [17] | 45 | 1996 | Содержит набор типовых исходных данных для проведения оценок ИТС для различных сценариев функционирования (городской, междугородний, загородный) и этапов развития (5, 10, 20 лет) |
|  | Анализ затрат (Cost Analysis) [18] | 262 | 1996 | Содержит оценку расходов, связанных с внедрением физических элементов и функциональных возможностей ИТС, а также инструмент анализа затрат для разработчиков ИТС |
|  | Исследование характеристик и преимуществ ИТС (Performance and Benefits Study) [19] | 153 | 1996 | Содержит оценку технических характеристик ИТС и полезности для пользователей |
|  | Анализ рисков (Risk Analysis) [20] | 41 | 1996 | Содержит результаты идентификации рисков, их оценку и предложения по их снижению |
|  | Результаты оценок (Evaluation Results) [21] | 37 | 1996 | Содержит результаты анализа и оценки возможных коммуникаций, стоимостных параметров, технических характеристик архитектуры ИТС и выгод от ее применения, а также рисков |
| Стратегия внедрения |  |  |  |  |
|  | Стратегия внедрения ИТС (ITS Implementation Strategy) [22] | 320 | 1998 | Для профессионалов, занимающихся планированием и реализацией внедрения ИТС |
| Стандарты |  |  |  |  |
|  | План разработки стандартов по ИТС (ITS Standards Development Plan) [23] | 95 | 1996 | Описаны потенциальные области стандартизации, общий процесс содействия разработке стандартов, предложены действия по поддержке и поощрению развертывания ИТС |
| Безопасность |  |  |  |  |
|  | Безопасность (National ITS Architecture Security) [24] | 47 | 2012 | Описаны организация и управление мерами обеспечения безопасности информации и инфраструктуры ИТС |
| Руководство по архитектуре региональной ИТС |  |  |  |  |
|  | Руководство по архитектуре региональной ИТС. Версия 2.0 (Regional ITS Architecture Guidance. Version 2.0) [26] | 261 | 2006 | Описан итерационный процесс создания архитектуры региональной ИТС с большим количеством иллюстраций и примеров, приведен глоссарий |
| Системная инженерия для ИТС |  |  |  |  |
|  | Системная инженерия для ИТС (Systems engineering for ITS) [26] | 116 | 2007 | Описано применение метода системной инженерии при планировании, разработке и внедрении ИТС |
|  | ИТОГО | 4818 |  |  |

Проект спонсируется и возглавляется Объединенной дирекцией программы ИТС Минтранса США.

Как видно из таблицы 3.1, большая часть компонентов архитектуры регулярно обновляется. За период с 1996 по 2015 годы выпущено 7 основных и целый ряд промежуточных (содержащих незначительные уточнения) версий архитектуры, т. е. средний интервал между обновлениями составляет около 2 лет.

Книги, относящиеся к разделам «Оценки», «Стратегия внедрения», «Стандарты», не обновлялись с 1996 – 1998 гг. Однако в дополнение к книге «Стратегия внедрения ИТС» (ITS Implementation Strategy) в состав архитектуры в 2006 г. введено «Руководство по архитектуре региональной ИТС. Версия 2.0». Главные цели Национальной программы ИТС и ее архитектуры сформулированы следующим образом.

Создать систему, которая улучшает транспортный процесс посредством безопасного и эффективного движения людей, товаров и информации, с большей подвижностью и топливной экономичностью, меньшим количеством загрязнений и увеличенной производительностью. Система должна быть пригодной и справедливой в удовлетворении интересов правительства, личностей и компаний, которые желают конкурентоспособно развивать и представлять на рынке транспортные технологии.

Из вышеприведенного утверждения могут быть получены шесть целей ИТС, совместимых с представленными в Стратегическом Плане и Национальном Плане Программы ИТС:

1. Увеличить операционную эффективность и пропускную способность транспортной системы. Главная цель ИТС состоит в том, чтобы лучше использовать пропускную способность и увеличить операционную эффективность системы наземных перевозок. Фактически она является основополагающей и позволяет достичь ряд других целей ИТС. Сокращение заторов, предоставление надежной информации, на основе которой участники движения могут принять лучшие транспортные решения, устранение задержек при сборе платежей и более чувствительная к транспортным потокам координация светофоров в совокупности вносят свой вклад в повышение эффективной пропускной способности и эффективности, так же как в общую мобильность, производительность, более эффективное использование ресурсов и сокращение вредного воздействия на окружающую среду. Через некоторое время вклад автоматизированной дорожной системы (automated highway system, AHS) в повышение эффективной пропускной способности существующих путей сообщения будет еще более впечатляющим.

2. Повысить персональную подвижность, удобство и комфорт транспортной системы. Цель № 1 вносит главный вклад в то, чтобы системы общественного транспорта стали более удобны и рентабельны. Новые системы управления увеличат автоматизацию и предсказуемость пассажирских перевозок. Интермодальные сервисы управления улучшат связи между видами транспорта и расширят возможности выбора вариантов поездки. Расширение доступа к высококачественной транспортной информации позволит информированным путешественникам выбрать лучшие условия поездки.

3. Повысить безопасность национальной транспортной системы. Есть потребность в усовершенствовании безопасности, особенно в предотвращении ошибок человека при управлении транспортными средствами, предотвращении или сокращении серьезности повреждений при столкновениях и усилении транспортной безопасности граждан и инфраструктуры всех видов транспорта. Безопасность - ключевой фактор в реализации всех служб ИТС, но самый впечатляющий выигрыш, как ожидают, будет получен с помощью продвинутых систем управления и безопасности  транспортных средств (Advanced Vehicle Control and Safety Systems).

4. Сократить потребление энергии и экологические затраты. Способность использовать энергию более эффективно и сократить экологические затраты частично будет зависеть от технологий, применяемых в программе ИТС. Более эффективное использование энергии и улучшенное качество воздуха могут быть достигнуты службами ИТС, которые поощряют использование общественного транспорта, увеличение среднего заполнения транспортных средств, повышение равномерности движения транспорта и управление поездками по запросам. Лучшее использование существующих транспортных ресурсов будет положительно влиять на землепользование, сокращая потребности для новой инфраструктуры.

5. Увеличить настоящую и будущую производительность личностей, организаций и экономики в целом. Транспортировка - неотъемлемая часть почти всех производственных процессов, и обеспечение более эффективной транспортировки (Цель № 1) влечет повышение эффективности всех этих процессов. Это также относится к личностям в их повседневной жизни: поездки на работу, за покупками и социализация. Таким образом, более эффективная маршрутизация, сокращение продолжительности поездок и более эффективное администрирование транспортной системы обеспечат выигрыш в производительности по всему спектру экономики. Эта цель национальной архитектуры ИТС - продвижение Цели 2 (мобильность), которая включает дальнейшее согласование требований для увеличения выпуска продукции в экономике.

6. Создать среду, в которой могут процветать разработка и развертывание ИТС.  Особенность этой цели в том, что она непосредственно адресована к проблемам архитектуры, а не к проблемам проектов и пользовательским сервисам. Национальные меры по разработке архитектуры ИТС - один из принципиальных шагов, которые облегчат применение новых технологий в наземных перевозках. От степени открытости архитектуры, ее способности облегчать стандартизацию и обеспечить функциональную совместимость, будет зависеть активность участия промышленности в проектировании, разработке, развертывании и функционировании подсистем ИТС.

Цели разработки национальной архитектуры ИТС

Национальная Архитектура ИТС определяет полную структуру интегрированных подсистем, которые могут оказать все желаемые услуги ИТС. Цели этой программы работ следующие:

1. Служить основой для разработки стандартов.

Стандарты гарантируют национальную способность к взаимодействию так, чтобы оборудование транспортного средства, купленное где угодно, работало по всей стране. Стандарты создают условия для внедрения модульности в проектировании и производстве, которая обеспечивает взаимозаменяемость как внутри, так и между подсистемами. В свою очередь, это повышает конкуренцию между поставщиками оборудования и гарантирует, что города не попадут в зависимость от закупленных систем, а также расширяет их возможности для последующей модернизации или расширения. Это также способствует повышению объемов производства и одновременно снижению цен.

2. Обеспечить основу для интеграции подсистем.

Достижение этой цели снижает потребность в дублировании функций различных подсистем и таким образом увеличивает надежность и уменьшает затраты, а также обеспечивает использование подсистемами общих источников информации.

3. Гарантировать высокую степень гибкости в пользовательском выборе. Стандартные блоки должны поддерживать широкий диапазон вариантов предоставляемой информации, чтобы удовлетворить различные потребности, не теряя преимущества интеграции и стандартизации и не исключая возможность для будущей модернизации и расширения.

Цель работ по развитию Национальной архитектуры ИТС состоит в том, чтобы создать интегрированную системную архитектуру, подсистемы которой удовлетворяют целям Национальной архитектуры ИТС, гарантируют общенациональную совместимость и способность к взаимодействию, поддерживают необходимый диапазон применений и обеспечивают экономически эффективное расширение и модернизацию.

Подходы архитектуры к достижению целей

Были определены подходы, которые приведут к архитектуре, соответствующей каждой из этих целей. Чтобы достигнуть предполагаемого эффекта, успешная Национальная архитектура ИТС должна обладать следующими признаками и быть развернута следующим образом:

1. Архитектура должна использовать модульные решения. Функциональность пользовательских сервисов должна быть распределена между модульными подсистемами, чтобы увеличить надежность, достигнуть масштабируемости и удовлетворить различные потребности. Гибкость в распределении функциональности в пределах инфраструктуры должна обеспечивать диапазон вариантов обработки от централизованных до распределенных. Для различных сценариев и периодов времени могут быть привлекательными различные варианты, но никакой выбор не должен быть исключен произвольно или по недосмотру.

2. Интерфейс мобильного пользователя должен быть стандартизирован для непосредственного доступа к национальной ИТС. Необходимо четкое распределение функций между инфраструктурой и мобильными подсистемами наряду с диапазоном коммуникационных вариантов, необходимых для внедрения связанных сервисов ИТС.

3. Архитектура должна облегчить совместное использование данных через подсистемы. Доступность данных гарантируется архитектурой посредством идентификации функций служб базы данных, которая поддерживает совместное использование данных способом, понятным пользователю. Определенные архитектурные функции, которые включают обмен данными, являются критическими, поскольку должны поддерживать непредвиденные будущие пользовательские сервисы.

4. Чтобы отвечать региональным предпочтениям, архитектура должна обеспечивать гибкость в системных проектах и операциях. Например, архитектура может поддерживать и централизованные и распределенные стратегии регулирования движения, чтобы обеспечить различные предпочтения и существующие инфраструктуры. Выбор может быть сохранен путем идентификации необходимых функций и интерфейсов независимым от распределения (логическим) способом. Альтернативное разделение может использоваться, чтобы идентифицировать два альтернативных физических описания, два стандартных информационных направления и альтернативы интерфейса. Эта техника будет использоваться при разработке архитектуры всякий раз, когда существует множество преимущественных альтернатив разделения.

5. Разрабатываемая архитектура базируется на существующей инфраструктуре, что обеспечивает ее обновление с учетом технических достижений. Чтобы поддерживать разнообразие реализаций с единственной архитектурой, подсистемы должны быть определены независимым от реализации способом и структурированы, чтобы представить интерфейс общего назначения оставшейся части системы. Это приложение известного принципа "черного ящика" должно применяться в процессе разработки архитектуры, что минимизирует её чувствительность к технологической изменчивости и развитию.

6. Архитектура поддерживает широкий диапазон средств связи и реализаций протоколов. Она включает коммуникационную подсистему (ы) интерфейса, которая изолирует коммуникационное приложение от остальной части архитектуры. Этот подход группирует все зависящие от связи функции и позволяет: 1) достаточно гибко обеспечить индивидуальные потребности после идентификации диапазона интерфейсных подсистем и 2) минимизировать воздействие изменений или обновлений коммуникационной системы, которая поддерживает архитектуру.

Ключевыми элементами архитектуры ИТС являются описания ее логической и физической архитектуры.

Основой архитектуры является перечень пользовательских сервисов ИТС, включающий 33 позиции, которые разделены на 8 групп. Перечень приведен в табл. 3.2.

Таблица 3.2 – Пользовательские сервисы ИТС

| Группа пользовательских сервисов (User Service Bundle) | Пользовательский сервис (User Service) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Управление перемещениями и дорожным движением (Travel and Traffic Management) | Информация о маршруте перед поездкой (Pre-Trip Travel Information) |
|  | Информирование водителя в пути (En-Route Driver Information) |
|  | Управление маршрутом (Route Guidance) |
|  | Заказ и резервирование транспорта (Ride Matching and Reservation) |
|  | Информирование путешественника об условиях поездки (Traveler Services Information) |
|  | Управление дорожным движением (Traffic Control) |
|  | Управление в экстренных ситуациях (Incident Management) |
|  | Управление спросом на перевозки (Travel Demand Management) |
|  | Контроль и снижение вредных выбросов (Emissions Testing and Mitigation) |
|  | Железнодорожные переезды (Highway Rail Intersection) |
| Управление общественным транспортом (Public Transportation Management) | Управление общественным транспортом (Public Transportation Management) |
|  | Информирование на маршруте пассажирских перевозок (En-Route Transit Information) |
|  | Персонифицированный общественный транспорт (Personalized Public Transit) |
|  | Безопасность пассажирских перевозок (Public Travel Security) |
| Электронные платежи (Electronic Payment) | Сервисы электронных платежей (Electronic Payment Services) |
| Деятельность грузового транспорта (Commercial Vehicle Operations) | Электронные расчеты грузового транспорта (Commercial Vehicle Electronic Clearance) |
|  | Автоматизированные придорожные проверки безопасности (Automated Roadside Safety Inspection) |
|  | Бортовой мониторинг безопасности движения и транспортной безопасности (On-board Safety and Security Monitoring) |
|  | Административные процессы с грузовым ТС (Commercial Vehicle Administrative Processes) |
|  | Безопасность опасных грузов и реагирование на аварии (Hazardous Material Security and Incident Response) |
|  | Перевозка грузов (управление парком, контроль перемещения грузов, планирование маршрута) (Freight Mobility) |
| Управление в чрезвычайных ситуациях (Emergency Management) | Оповещение о чрезвычайных ситуациях и личная безопасность (Emergency Notification and Personal Security) |
|  | Управление ТС сил реагирования при чрезвычайных ситуациях (Emergency Vehicle Management) |
|  | Реагирование на бедствия и эвакуация (Disaster Response and Evacuation) |
| Усовершенствованные системы активной безопасности (Advanced Vehicle Safety Systems) | Предотвращение продольных столкновений (Longitudinal Collision Avoidance) |
|  | Предотвращение боковых столкновений (Lateral Collision Avoidance) |
|  | Предотвращение столкновений на перекрестках (Intersection Collision Avoidance) |
|  | Улучшение видимости для предотвращения аварий (Vision Enhancement for Crash Avoidance) |
|  | Готовность к обеспечению безопасности (Safety Readiness) |
|  | Ввод в действие средств ограничения подвижности перед аварией (Pre-Crash Restraint Deployment) |
|  | Автоматизированное функционирование ТС (Automated Vehicle Operation) |
| Управление информацией (Information Management) | Архивированные данные (Archived Data) |
| Управление дорожными и строительными работами (Maintenance and Construction Management) | Дорожные и строительные работы (Maintenance and Construction Operations) |

Логическая архитектура является функциональным представлением пользовательских сервисов ИТС, которое определяет функции или технические требования к процессу предоставления услуг пользователям, и потоки данных, которыми должны обмениваться эти функции. При этом какие-либо сведения о физической реализации процессов не рассматриваются, что обеспечивает независимость от конкретных устройств и способов их применения.

Упрощенная логическая архитектура верхнего уровня ИТС США показана на рис. 3.1. Данная схема представлена в виде диаграммы потоков данных (data flow diagram, DFD), используемой для описания информационных систем. На диаграмме круги представляют функции системы, стрелки – потоки данных, прямоугольники – внешние по отношению к системе объекты (терминаторы). Дальнейшее описание логической архитектуры является иерархическим, каждый из процессов, представленных на рисунке, декомпозируется на составляющие, относящиеся к трем уровням иерархии. Для каждого из процессов, полученных в результате декомпозиции, формируются детальные требования.

Совокупность описаний процессов, обеспечивающих реализацию всех пользовательских сервисов ИТС, информации, передаваемой между ними, а также в/из внешних объектов и требований к процессам составляет описание логической архитектуры [10].

Рисунок 3.1 - Упрощенная логическая архитектура верхнего уровня ИТС США.

Подробное описание пользовательских сервисов ИТС США приведено в книге [7], где для каждого из них даны введение, описание потребностей, описание сервисов и концепция функционирования. Концентрированное описание требований каждого сервиса приведено в [6].

Рассмотрим в качестве примера приведенное ниже описание требований сервиса Безопасность опасных грузов и реагирование на аварии (Hazardous Material Security and Incident Response), который относится к группе Деятельность грузового транспорта (Commercial Vehicle Operations) [10].

4.5 БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ

4.5.0 ИТС должна включать сервис Безопасность Опасных Грузов И Реагирование На Аварии (Hazardous Materials (HAZMAT) Security and Incident Response, HSIR).

4.5.1 Сервис Безопасность Опасных Грузов И Реагирование На Аварии должен включать функцию Уведомления об Аварии С Опасными Грузами (HAZMAT Incident Notification, HIN).

4.5.1.1 Функция Уведомления об Аварии С Опасными Грузами должна обеспечивать правоохранительные органы и силы реагирования на чрезвычайные ситуации своевременной и точной информацией о перевозимом грузе в случае аварии с транспортным средством.

4.5.1.2 Функция Уведомления об Аварии С Опасными Грузами должна обеспечивать предоставление следующей информации:

4.5.1.2 (a) Время аварии.

4.5.1.2 (b) Местоположение аварии.

4.5.1.2 (c) Груз (ы), с которыми произошла авария.

4.5.2 Сервис Безопасность Опасных Грузов И Реагирование На Аварии должен обеспечить Центр Координации Операций (Operation Focal Point, OFP) для инициирования соответствующей реакции.

4.5.2.1 Центр Координации Операций должен обеспечивать осуществление как централизованного, так и некоторого децентрализованного управления подразделениями или транспортными средствами.

4.5.2.2 Центр Координации Операций должен обеспечивать существующим центрам управления возможности получения вызова, определения требований к реагированию и передачи сигналов бедствия предопределенным организациям реагирования на чрезвычайные ситуации.

4.5.2.3 Центр Координации Операций должен обеспечивать операторам возможность скоординировать действия с другими агентствами и оперативными службами, включая, но не ограничиваясь, следующие:

4.5.2.3 (a) Государственные и/или местные транспортные органы.

4.5.2.3 (b) Полицейские управления.

4.5.2.3 (c) Дорожный патруль.

4.5.2.3 (e) Службы скорой помощи.

4.5.2.3 (f) Управления по охране окружающей среды.

4.5.2.3 (g) Аварийные команды.

4.5.2.3 (h) Службы буксировки и других сервисов.

4.5.3 Сервис Безопасность Опасных Грузов И Реагирование На Аварии должен включать функцию Коммуникации (Communications, COMM).

4.5.3.1 Функция Коммуникации должна обеспечить возможность передачи сигналов бедствия в координирующий центр.

4.5.3.2 Функция Коммуникации должна обеспечить возможность передачи сигналов бедствия силам реагирования на чрезвычайные ситуации в реальном времени.

4.5.3.3 Функция Коммуникации должна обеспечить возможность передачи данных из любой точки континентальной части Соединенных Штатов.

4.5.3.4 Функция Коммуникации должна обеспечивать возможность связи через ссылки либо интерфейсы с различными существующими сетями.

4.5.3.5 Функция Коммуникации должна обеспечивать водителю возможность поездки из одного региона в другой, не выполняя ручное регулирование оборудования.

4.5.4 Сервис Безопасность Опасных Грузов И Реагирование На Аварии должен включать функцию Безопасность Опасного Груза (HAZMAT Security, HS).

4.5.4.1 Функция Безопасность Опасного Груза должна включать чувствительную к безопасности функцию Отслеживания Опасного Груза (HAZMAT shipment tracking function, HSTF).

4.5.4.1.1 Функция Отслеживания Опасного Груза должна позволить отслеживать местоположение транспортного средства, перевозящего опасный груз, посредством функции отправки транспортного средства.

4.5.4.1.2 Функция Отслеживания Опасного Груза должна включать способность сохранить запланированный маршрут транспортного средства, перевозящего опасный груз.

4.5.4.1.3 Функция Отслеживания Опасного Груза должна идентифицировать отклонения транспортного средства, перевозящего опасный груз, от запланированного маршрута.

4.5.4.1.4 Функция Отслеживания Опасного Груза должна иметь возможность идентификации чувствительных географических областей, заданных своими границами.

4.5.4.1.5 Функция Отслеживания Опасного Груза должна идентифицировать, когда транспортное средство, перевозящее опасный груз, вошло в чувствительную географическую область.

4.5.4.1.6 Функция Отслеживания Опасного Груза должна включать способность уведомить правоохранительные службы, включая те, которые обладают юрисдикцией по местоположению, когда обнаружено и подтверждено отклонение транспортного средства, перевозящего опасный груз, от маршрута.

4.5.4.1.7 Функция Отслеживания Опасного Груза должна включать способность уведомить службы организации дорожного движения, когда обнаружено и подтверждено отклонение транспортного средства, перевозящего опасный груз, от маршрута.

4.5.4.2 Функция Безопасность Опасного Груза должна обеспечить функцию Придорожной Безопасности Опасного Груза (roadside security sensitive HAZMAT security, RHS).

4.5.4.2.1 Функция Придорожной Безопасности Опасного Груза должна включать способность к обнаружению опасных грузов.

4.5.4.2.2 Функция Придорожной Безопасности Опасного Груза должна включать способность к классификации опасных грузов.

4.5.4.2.3 Функция Придорожной Безопасности Опасного Груза должна обеспечивать установление соответствия транспортного средства, перевозящего опасный груз, его санкционированной деятельности.

4.5.4.2.4 Функция Придорожной Безопасности Опасного Груза должна включать способность уведомить правоохранительные службы, включая те, которые обладают юрисдикцией по местоположению, когда обнаружена и подтверждена несанкционированная деятельность транспортного средства, перевозящего опасный груз.

4.5.4.2.5 Функция Придорожной Безопасности Опасного Груза должна включать способность уведомить службы организации дорожного движения, когда обнаружена и подтверждена несанкционированная деятельность транспортного средства, перевозящего опасный груз.

4.5.4.3 Функция Безопасность Опасного Груза должна включать функцию Аутентификации Водителя (Driver Authentication, DA).

4.5.4.3.1 Функция Аутентификации Водителя должна включать способность сохранить данные о личности уполномоченных водителей для определенной поездки, набора поездок или класса поездок.

4.5.4.3.2 Функция Аутентификации Водителя должна включать способность определить личность водителя.

4.5.4.3.3 Функция Аутентификации Водителя должна обеспечить функции отправки транспортного средства возможность регистрации отправки транспортного средства, если неправомочный водитель попытается управлять транспортным средством.

4.5.4.3.4 Функция Аутентификации Водителя должна включать способность безопасной деактивации транспортного средства, если неправомочный водитель попытается управлять транспортным средством.

4.5.4.3.5 Функция Аутентификации Водителя должна обеспечить функции отправки транспортного средства возможность безопасной деактивации транспортного средства.

4.5.4.3.6 Функция Аутентификации Водителя должна обеспечивать возможность уведомления правоохранительных служб, если неправомочный водитель попытается управлять транспортным средством.

4.5.4.3.7 Функция Аутентификации Водителя должна обеспечивать возможность уведомления служб организации дорожного движения, если неправомочный водитель попытается управлять транспортным средством.

Как видно из приведенного примера, требования пользовательских сервисов (User Service Requirements, USRs) отличаются весьма высокой детальностью, а их разработка требует значительных усилий. В то же время содержание пользовательских сервисов является достаточно универсальным, в связи с чем их централизованная разработка позволяет сэкономить значительные средства и время.

Логическая архитектура основана на методе CASE-моделирования. Он моделирует требования к потокам данных и управлениям, реализованным в различных функциях, включенных в ИТС. В первом томе описания логической архитектуры [10] используется подход структурного анализа, компонентами которого являются Структурированные Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams, DFD) и Спецификации процессов. Эти компоненты иллюстрируют декомпозицию требований пользовательских сервисов, которые определяют стратегические требования к архитектуре ИТС, на процессы и потоки информации. Логическая модель CASE архитектуры отображает системы управления транспортом, такие, как организация дорожного движения, управление пассажирскими перевозками и управление в чрезвычайных ситуациях, а также внешние объекты, или "терминаторы", которые ограничивают эти системы. Логическая архитектура включает входные (источники) и выходные терминаторы (стоки), но не информацию, содержащуюся в этих терминаторах, и определяет потоки информации на входах, в пределах, и на выходах систем. Это - формальное представление концепции функционирования ИТС, которая сформулирована в книге Описание функционирования (Theory of Operations) [15].

Логическая архитектура сначала представляется как единственная функция в контекстной диаграмме системы высокого уровня (рис. 3.2). Эта диаграмма показывает входы (источники) и выходы (стоки) между ИТС, обозначенной зеленым кругом, и внешними терминаторами, показанными в виде желтых прямоугольников. Затем контекстная диаграмма декомпозируется в диаграмму потоков данных высшего уровня (рис. 3.3), которая показывает процессы высшего уровня в пределах архитектуры ИТС.

Рисунок 3.2 – Контекстная диаграмма ИТС [12].

Рисунок 3.3 – Диаграмма потоков данных высшего уровня ИТС [10].

Далее эти процессы декомпозируются в диаграммы потоков данных все более и более низкого уровня. На самом низком уровне декомпозиции представлены спецификации процессов (P-Specs), которые определяют функции, необходимые для реализации требований пользовательских сервисов, и способы преобразования входных потоков данных в выходные. Эти спецификации используются, чтобы представить источники и стоки потоков данных в пределах ИТС.

Логическая архитектура также отображена в Физической архитектуре, которая распределяет логические процессы по физическим подсистемам.

Совокупность процессов, обеспечивающих реализацию всех пользовательских сервисов ИТС, информации, передаваемой между ними, а также в/из внешних объектов и требований к процессам, составляет описание логической архитектуры. Спецификация процесса [11] для каждого из элементарных процессов нижнего уровня иерархии (их общее количество – около 500) содержит описание содержания процесса, состав входных и выходных данных, а также связь данного элементарного процесса с требованиями пользовательских сервисов вплоть до самого нижнего уровня их иерархии.

Ниже представлена в качестве примера спецификация процесса 2.1.1.3 Обеспечение парка грузовых ТС статическими маршрутами.

2.1.1.3 Обеспечение парка грузовых ТС статическими маршрутами

Входные потоки:

cf_static_route_request

map_data_for_fleet_managers

Выходные потоки:

cf_static_route_data

Описание:

Этот процесс ответственен за обеспечение статического маршрута грузовика с использованием данных, предоставленных менеджером парка. Статический маршрут - тот, который основан на географических данных и не учитывает текущие или предсказанные транспортные условия, инциденты и т.д. Процесс должен обеспечить маршрут, используя свои собственные алгоритмы генерации маршрута и данные из своего собственного хранилища цифровой картографической информации.

Требования пользовательских сервисов:

4.0

4.5

4.5.0

4.5.4

4.5.4.1

4.5.4.1.4

4.6

4.6.0

4.6.3

4.6.3.1

Связь требований пользовательских сервисов с элементарными процессами, обеспечивающими их реализацию, показана в табл. 3.3 на примере пользовательского сервиса 4.5 Безопасность опасных грузов и реагирование на аварии.

Таблица 3.3 – Элементарные процессы, обеспечивающие реализацию пользовательского сервиса 4.5 Безопасность опасных грузов и реагирование на аварии

| Номер процесса | Наименование процесса |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3.4.5 | Manage Resources for Incidents | Управление ресурсами для инцидентов |
| 2.1.1.2 | Manage Commercial Vehicle Routes | Управление маршрутами грузового ТС |
| 2.1.1.3 | Provide Commercial Fleet Static Route | Обеспечение парка грузовых ТС статическими маршрутами |
| 2.1.1.4 | Provide HAZMAT Incident Support | Обеспечение поддержки при инцидентах с опасными грузами |
| 2.1.1.5 | Manage Commercial Vehicle Fleet Map Data | Управление картографическими данными для парка грузовых ТС |
| 2.1.1.6 | Monitor Commercial Vehicle Route | Мониторинг маршрута грузового ТС |
| 2.1.1.7 | Monitor Assignment Identities | Мониторинг идентичности водителя и ТС запланированным |
| 2.1.2 | Provide Commercial Vehicle Fleet Manager Interface | Обеспечение интерфейса менеджера парка грузовых ТС |
| 2.1.6 | Manage Commercial Vehicle Incidents | Управление инцидентами с грузовым ТС |
| 2.3.2.2 | Process Screening Transactions | Проверка назначения и параметров грузового ТС |
| 2.3.4 | Detect and Classify Commercial Vehicles and Freight Equipment | Обнаружение и классификация грузового ТС и груза |
| 2.4.3 | Analyze Commercial Vehicle On-board Data | Анализ бортовых данных грузового ТС |
| 2.4.5 | Communicate Commercial Vehicle On-board Data to Vehicle Manager | Передача бортовых данных грузового ТС менеджеру по транспортному средству |
| 2.4.9 | Authenticate Commercial Vehicle Driver | Аутентификация водителя грузового ТС |
| 5.1.1.1 | Coordinate Emergency Inputs | Координация информации о чрезвычайной ситуации |
| 5.1.1.2 | Identify Commercial Vehicle Emergencies | Идентификация чрезвычайных ситуаций с грузовыми ТС |
| 5.1.1.3 | Collect Incident And Event Data | Сбор данных об инцидентах и событиях |
| 5.1.2 | Determine Coordinated Response Plan | Определение скоординированного плана реагирования |
| 5.1.4 | Manage Emergency Response | Управление реагированием на чрезвычайную ситуацию |
| 5.3.2 | Dispatch Vehicle | Отправка ТС сил реагирования на чрезвычайные ситуации |
| 5.3.7 | Provide Emergency Vehicle Route | Обеспечение маршрута ТС сил реагирования на чрезвычайные ситуации |

Словарь данных [12] содержит описания всех потоков данных, полученных в результате декомпозиции. Общее их количество – несколько тысяч (605 страниц текста очень мелким шрифтом).

Пример описания потока данных приведен ниже.

cf_static_route_request (требования к статическому маршруту грузового ТС)

Этот поток данных используется в пределах функции Управление грузовыми ТС. Он содержит данные, поставляемые менеджером парка грузовых ТС, по которым может быть определен статический маршрут для грузового ТС грузовика. Он содержит следующие пункты данных, каждый из которых определен в его собственном DDE:

+ ограничение на приемлемое время прохождения

+ ограничение полос для движения ТС под автоматизированным управлением

+ ограничение на изменение расчетного времени прибытия

+ ограничение на автомагистраль между штатами

+ ограничение на классификацию груза

+ ограничение на движение по городу

+ ограничение на тип транспортного средства

+ пункт назначения

+ время отъезда

+ желаемое время прибытия

+ способы

+ место оправления

+ предпочитаемые маршруты

+ предпочитаемые запасные маршруты

+ предпочитаемые сегменты маршрута

+ предпочитаемые погодные условия

Таким образом, в Национальной архитектуре ИТС США представлено предельно детальное описание элементов логической архитектуры и связей между ними, которое может быть использовано при проектировании различных ИТС и разработке подобных архитектур.

Физическая архитектура (модель физических сущностей ИТС), как отмечалось выше, разделяет функции, определяемые логической архитектурой, на классы, а на более низких уровнях – на подсистемы, исходя из функциональной схожести спецификаций процессов и размещения мест реализации этих функций.

Архитектура верхнего уровня (рис. 3.4) включает 22 подсистемы, относящиеся к 4 классам: путешественники, центры, транспортные средства, полевое оборудование, а также определяет типы телекоммуникационных средств, используемых для обмена информацией между подсистемами.

Подсистемы состоят из сервисных пакетов с определенными функциональными признаками. Сервисные пакеты определены для поддержки анализа и развертывания, они представляют компоненты подсистемы, которые могли бы быть развернуты.

Рисунок 3.4 - Физическая архитектура верхнего уровня ИТС США.

Характер развертывания подсистемы определяется выбранными сервисными пакетами. Например, для городского развертывания подсистемы управления дорожным движением могут быть выбраны сервисные пакеты сбор данных наблюдения за дорожным движением и базовое управление светофорами, в то время как для центра управления дорожным движением штата могут быть выбраны пакеты сбор данных наблюдения за дорожным движением и управление на автострадах. Кроме того, подсистемы могут быть развернуты индивидуально, в ‘‘сочетаниях” или комбинациях, которые изменяются при выборе локального развертывания с учетом географии и времени. Центр управления дорожным движением может включать подсистему управления дорожным движением, подсистему информационного провайдера и подсистему управления в чрезвычайных ситуациях, размещенные в одном здании, в то время как другой центр управления дорожным движением может сконцентрироваться только на управлении движением с соответствующей подсистемой [7].

Подсистемы центров

Подсистемы центров выполняют функции, обычно реализуемые общественными или частными административными, управляющими или планирующими организациями. К ним относятся подсистемы центров:

• управление архивированными данными - собирает, архивирует, управляет, и распределяет данные, сгенерированные источниками ИТС для использования в транспортной администрации, оценке политики, приложениях безопасности, планирования, мониторинга характеристик, оценки программ, операций и исследованиях;

• администрирование коммерческих ТС – выдает полномочия и управляет платежами, ведет учет данных о безопасности и полномочиях и участвует в информационном обмене с другими подсистемами администрирования коммерческих ТС, использующими информацию об операциях коммерческого транспортного средства;

• управление в чрезвычайных ситуациях – координирует реакцию на инциденты, включая связанные с опасными грузами;

• управление выбросами - собирает и обрабатывает данные о загрязнении воздуха и обеспечивает требуемый вход для управления дорожным движением;

• управление парками и грузоперевозками – осуществляет мониторинг и координирует парки ТС, включая координацию интермодальных перевозок;

• предоставление информационных услуг - собирает и обрабатывает данные о транспорте из вышеупомянутых центров и передает общие информационные продукты (например, скорости или время прохождения) или предоставляет персонифицированные информационные продукты по отдельным запросам. Эта подсистема может быть развернута одна (для общего обслуживания водителей и/или пассажиров) или объединена с развертыванием управления пассажирским транспортом (для специального обслуживания пассажиров) или управления дорожным движением (для специального обслуживания водителей и их пассажиров). Предоставление информационных услуг - основной элемент сервисов информации о маршруте перед поездкой, прокладки маршрута, основанной на инфраструктуре, перевозках пассажиров по заказу и других информационных услугах пассажирам;

• управление строительными и дорожными работами - осуществляет мониторинг и управляет действиями по строительству и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Представляя и общественные агентства, и частных подрядчиков, которые обеспечивают эти функции, подсистема управляет парками обслуживающих, строительных и специальных транспортных средств (например, оборудованием для уборки снега и льда) и выполняет выпуск транспортного средства, маршрутизацию и управление ресурсами для парков и связанного оборудования;

• администрирование платежей - обеспечивает общие возможности администрирования платежей для поддержки электронного перечисления платы за проезд и других транспортных сборов;

• управление дорожным движением - обрабатывает транспортные данные и оказывает основные услуги по управлению движением и управлению в чрезвычайных ситуациях с помощью полевого оборудования управления и контроля за дорожным движением, а также других подсистем. Подсистема управления дорожным движением может разделить транспортные данные с подсистемой предоставления информационных услуг и другими подсистемами. Различные пакеты оборудования предназначены для улиц или шоссе (автострады и автомагистрали между штатами), либо того и другого. Она также координирует сигналы приоритета пассажирского транспорта, сигналы преимущества ТС оперативных служб;

• управление пассажирским транспортом - собирает операционные данные пассажирских транспортных средств и выполняет стратегическое и тактическое планирование водителей и транспортных средств.

Подсистемы полевого оборудования

Качество сервисов этих подсистем зависит от местоположения датчиков, светофоров, программируемых знаков или других интерфейсов для пассажиров и транспортных средств. Используются следующие полевые подсистемы:

• контроля коммерческого транспорта - собирает данные о полномочиях и безопасности с меток транспортного средства, определяет соответствие требованиям, отправляет результаты водителю (и в некоторых исключительных ситуациях безопасности, владельцу), и записывает результаты для подсистемы администрирования коммерческих ТС;

• управления парковками - собирает плату за парковку и управляет заполняемостью парковочных мест;

• управления и контроля за дорожным движением - обеспечивает наблюдение за дорожным движением, работу светофоров и знаков для информирования участников дорожного движения. Эта подсистема также включает устройства управления движением на перекрестках и мультимодальных операциях;

• контроля безопасности - включает оборудование наблюдения и датчики, используемые для повышения безопасности транспортных средств или инфраструктуры;

• платежей в пути - взаимодействует с оборудованием транспортного средства, чтобы собрать платежи, поддержать использование платежных систем в пути и идентифицировать нарушителей.

Подсистемы транспортного средства

Эти подсистемы устанавливаются на транспортном средстве. Пять подсистем транспортного средства:

• коммерческие ТС - хранит данные о безопасности, идентификационные номера (водителя, транспортного средства и владельца), данные последней проверки и поддерживает сигнализацию в транспортном средстве для сообщений водителю о движении/ остановке.

• ТС сил реагирования на чрезвычайные ситуации - обеспечивает связь между персоналом по ликвидации чрезвычайной ситуации, собственно транспортным средством и подсистемой управления в чрезвычайных ситуациях, включая состояние инцидента и транспортного средства;

• дорожные и строительные ТС - обеспечивает функции сбора, обработки, хранения информации и коммуникаций, необходимые, чтобы поддерживать дорожные и строительные работы. Охватывает все типы транспортных средств обслуживания и строительства, включая тяжелое оборудование и контролирующие транспортные средства;

• пассажирские ТС - предоставляет операционные данные центру управления пассажирским транспортом, принимает статус сети пассажирского транспорта, предоставляет пассажирам на маршруте информацию о поездке и обеспечивает функции безопасности пассажира и водителя;

• транспортное средство - к этой группе относятся функции, которые могут быть распространены на все типы транспортных средств (например, навигация, транспондер платежей, и т.д.) так, чтобы развертывание специального транспортного средства могло включать комбинацию этой подсистемы с одним из других трех специализированных типов подсистем транспортного средства. Подсистема транспортного средства включает пользовательские сервисы продвинутого контроля за транспортным средством и группы пользовательских сервисов системы безопасности.

Подсистемы путешественника

Эти подсистемы представляют платформы для функций ИТС, полезных для путешественников или перевозчиков (например, операторы грузоперевозок) в поддержку интермодальных перевозок. Они могут быть фиксированными (например, киоски или компьютеры дома/ в офисе) или портативными (например, ноутбук), и могут предоставлять общественный (например, через киоски) или индивидуальный (например, через сотовые телефоны или персональные компьютеры) доступ. Две подсистемы путешественника:

• доступ к личной информации - предоставляет информацию для путешественника и поддерживает запросы в чрезвычайных ситуациях с использованием персональных компьютеров/телекоммуникационного оборудования дома, в офисе либо во время путешествия;

• удаленная поддержка путешественника - предоставляет информацию о путешественнике в общественных киосках. Эта подсистема включает функции безопасности путешественника.

Розовыми овалами на рис. 3.4 показаны средства связи, используемые для обмена информацией между подсистемами ИТС. Представлены четыре типа коммуникационной среды:

- коммуникации «фиксированная точка к фиксированной точке»;

- беспроводная (мобильная) связь;

- коммуникации полевое оборудование - транспортное средство;

- связь транспортное средство - транспортное средство.

Коммуникации «фиксированная точка к фиксированной точке» (точка – точка) используются для связи центров между собой, между центрами и полевым оборудованием, а также для связи путешественников с центрами для обмена информацией с помощью стационарных устройств (персональных компьютеров и т. п.).

Вторая категория, ближняя беспроводная связь, касается передачи информации, которая представляет локализованный интерес. Есть два типа ближней беспроводной связи, идентифицированной архитектурой. Это - транспортное средство - транспортное средство и полевое оборудование - транспортное средство.

Ближняя беспроводная связь транспортное средство - транспортное средство (мобильная-к-мобильному) обязана поддерживать много подключенных приложений безопасности транспортных средств. Соответствующие приложения для связи полевое оборудование - транспортное средство включают сбор платы за проезд, за парковку, придорожные проверки безопасности, проверки полномочий и приложения подключенных транспортных средств, включающие инфраструктуру.

В книгах Физическая архитектура (Physical Architecture) [13], Сервисные пакеты (National ITS Architecture Service Packages) [14], Описание функционирования (Theory of Operations) [15] подробно описаны элементы физической архитектуры, составляющие 22 подсистемы, а также взаимодействие между ними. Каждая из подсистем представлена в виде совокупности сервисных пакетов с указаниями процессов логической архитектуры, в реализации которых задействованы эти пакеты. Описаны интерфейсы, архитектурные (физические) и логические потоки информации между ними, а также их функционирование. Представлено соответствие между всеми сервисными пакетами, определены взаимосвязи компонентов сервисных пакетов как между собой, так и с внешними объектами. Даны рекомендации по использованию предложенного представления системы при анализе задач конкретного внедрения.

Полный набор из 91 сервисного пакета представлен в таблице 3.4 [14]. Каждый из них имеет обозначение, состоящее из обозначения класса пакетов и индекса в классе (например, ATMS01 – 1-й сервисный пакет класса Продвинутые системы управления дорожным движением). Ниже приведены обозначения класса пакетов, используемые в таблице.

ATMS (Advanced Traffic Management Systems) - Продвинутые системы управления дорожным движением;

APTS (Advanced Public Transportation Systems) - Продвинутые системы общественного транспорта;

ATIS (Advanced Traveler Information Systems) - Продвинутые информационные системы путешественника;

CVO (Commercial Vehicle Operations) - Операции грузового транспорта;

EM (Emergency Management) - Управление в чрезвычайных ситуациях;

AD (Archived Data) - Архивированные данные;

MCO (Maintenance and Construction Management) - Дорожные и строительные работы;

AVSS (Advanced Vehicle Safety Systems) - Продвинутые системы безопасности транспортных средств.

Таблица 3.4 – Сервисные пакеты ИТС США.

| Обозначение | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | англоязычное | русскоязычное |
| AD1 | ITS Data Mart | Витрина данных ИТС |
| AD2 | ITS Data Warehouse | Хранилище данных ИТС |
| AD3 | ITS Virtual Data Warehouse | Виртуальное хранилище данных ИТС |
| APTS01 | Transit Vehicle Tracking | Отслеживание пассажирского транспорта |
| APTS02 | Transit Fixed-Route Operations | Операции пассажирского транспорта с фиксированными маршрутами |
| APTS03 | Demand Response Transit Operations | Операции пассажирского транспорта по вызову |
| APTS04 | Transit Fare Collection Management | Управление сбором платы за проезд на пассажирском транспорте |
| APTS05 | Transit Security | Безопасность пассажирского транспорта |
| APTS06 | Transit Fleet Management | Управление парками пассажирского транспорта |
| APTS07 | Multi-modal Coordination | Мультимодальная координация пассажирского транспорта |
| APTS08 | Transit Traveler Information | Информирование путешественника на пассажирском транспорте |
| APTS09 | Transit Signal Priority | Приоритетность проезда пассажирских ТС |
| APTS10 | Transit Passenger Counting | Подсчет количества пассажиров |
| APTS11 | Multimodal Connection Protection | Защита мультимодальных связей |
| ATIS01 | Broadcast Traveler Information | Информирование путешественника через радиовещание |
| ATIS02 | Interactive Traveler Information | Интерактивное информирование путешественника |
| ATIS03 | Autonomous Route Guidance | Автономный выбор маршрута |
| ATIS04 | Dynamic Route Guidance | Динамический выбор маршрута |
| ATIS05 | ISP Based Trip Planning and Route Guidance | Планирование поездки и выбор маршрута средствами провайдера информационных услуг |
| ATIS06 | Transportation Operations Data Sharing | Совместное использование данных о транспортных операциях |
| ATIS07 | Travel Services Information and Reservation | Информирование и резервирование дорожных сервисов |
| ATIS08 | Dynamic Ridesharing | Динамическое планирование совместного использования ТС (каршеринга) |
| ATIS09 | In Vehicle Signing | Сигнализация на борту ТС |
| ATIS10 | Short Range Communications Traveler Information | Информирование путешественника с помощью коммуникаций близкого действия |
| ATMS01 | Network Surveillance | Наблюдение за дорожной сетью |
| ATMS02 | Traffic Probe Surveillance | Наблюдение за движущимися ТС |
| ATMS03 | Traffic Signal Control | Управление светофорами |
| ATMS04 | Traffic Metering | Измерения трафика |
| ATMS05 | HOV Lane Management | Управление на полосах движения ТС с высокой загрузкой |
| ATMS06 | Traffic Information Dissemination | Распространение информации о трафике |
| ATMS07 | Regional Traffic Management | Управление дорожным движением в регионе |
| ATMS08 | Traffic Incident Management System | Система управления при ДТП |
| ATMS09 | Transportation Decision Support and Demand Management | Поддержка принятия транспортных решений и управление спросом |
| ATMS10 | Electronic Toll Collection | Электронный сбор платежей |
| ATMS11 | Emissions Monitoring and Management | Мониторинг и управление выбросами |
| ATMS12 | Roadside Lighting System Control | Управление системой дорожного освещения |
| ATMS13 | Standard Railroad Grade Crossing | Стандартные железнодорожные переезды |
| ATMS14 | Advanced Railroad Grade Crossing | Продвинутые железнодорожные переезды |
| ATMS15 | Railroad Operations Coordination | Координация деятельности с железной дорогой |
| ATMS16 | Parking Facility Management | Управление парковкой |
| ATMS17 | Regional Parking Management | Управление парковками региона |
| ATMS18 | Reversible Lane Management | Управление реверсивными полосами движения |
| ATMS19 | Speed Warning and Enforcement | Предупреждение и правоприменение в отношении скорости |
| ATMS20 | Drawbridge Management | Управление разводными мостами |
| ATMS21 | Roadway Closure Management | Управление перекрытием движения |
| ATMS22 | Variable Speed Limits | Переменные ограничения скорости |
| ATMS23 | Dynamic Lane Management and Shoulder Use | Динамическое управление движением по полосам и обочинам |
| ATMS24 | Dynamic Roadway Warning | Динамическое предупреждение на дорогах |
| ATMS25 | VMT Road User Payment | Оплата пользования дорогами на основании пробега |
| ATMS26 | Mixed Use Warning Systems | Комбинированные системы предупреждения пользователей |
| AVSS01 | Vehicle Safety Monitoring | Мониторинг безопасности ТС |
| AVSS02 | Driver Safety Monitoring | Мониторинг безопасности водителя |
| AVSS03 | Longitudinal Safety Warning | Предупреждение безопасности в продольном направлении |
| AVSS04 | Lateral Safety Warning | Предупреждение безопасности в боковом направлении |
| AVSS05 | Intersection Safety Warning | Предупреждение безопасности на перекрестке |
| AVSS06 | Pre-Crash Restraint Deployment | Ввод в действие удерживающих устройств перед аварией |
| AVSS07 | Driver Visibility Improvement | Улучшение видимости для водителя |
| AVSS08 | Advanced Vehicle Longitudinal Control | Продвинутое управление ТС в продольном направлении |
| AVSS09 | Advanced Vehicle Lateral Control | Продвинутое управление ТС в боковом направлении |
| AVSS10 | Intersection Collision Avoidance | Предотвращение столкновения на перекрестке |
| AVSS11 | Automated Vehicle Operations | Функционирование автоматического ТС |
| AVSS12 | Cooperative Vehicle Safety Systems | Совместные системы безопасности ТС |
| CVO01 | Carrier Operations and Fleet Management | Функционирование грузового ТС и управление парками ТС |
| CVO02 | Freight Administration | Администрирование грузов |
| CVO03 | Electronic Clearance | Электронные расчеты |
| CVO04 | CV Administrative Processes | Административные процессы грузового ТС |
| CVO05 | International Border Electronic Clearance | Электронное оформление пересечения границы |
| CVO06 | Weigh-In-Motion | Взвешивание в движении |
| CVO07 | Roadside CVO Safety | Дорожная безопасность грузового ТС |
| CVO08 | On-board CVO Safety | Бортовая безопасность грузового ТС |
| CVO09 | CVO Fleet Maintenance | Поддержка парков ТС |
| CVO10 | HAZMAT Management | Управление опасными грузами |
| CVO11 | Roadside HAZMAT Security Detection and Mitigation | Обнаружение опасных грузов придорожными средствами и снижение опасности |
| CVO12 | CV Driver Security Authentication | Аутентификация безопасности водителя грузового ТС |
| CVO13 | Freight Assignment Tracking | Отслеживание выполнения плана перевозок |
| EM01 | Emergency Call-Taking and Dispatch | Вызов и диспетчеризация ТС реагирования на ЧС |
| EM02 | Emergency Routing | Прокладка маршрутов ТС реагирования на ЧС |
| EM03 | Mayday and Alarms Support | Поддержка сигналов тревоги |
| EM04 | Roadway Service Patrols | Патрули дорожного сервиса |
| EM05 | Transportation Infrastructure Protection | Защита транспортной инфраструктуры |
| EM06 | Wide-Area Alert | Объявление тревоги в районе |
| EM07 | Early Warning System | Система раннего предупреждения |
| EM08 | Disaster Response and Recovery | Ликвидация чрезвычайных ситуаций и восстановление |
| EM09 | Evacuation and Reentry Management | Управление эвакуацией и возвращением |
| EM10 | Disaster Traveler Information | Информирование путешественников о ЧС |
| MC01 | Maintenance and Construction Vehicle and Equipment Tracking | Отслеживание дорожных и строительных ТС и оборудования |
| MC02 | Maintenance and Construction Vehicle Maintenance | Поддержка дорожных и строительных ТС |
| MC03 | Road Weather Data Collection | Сбор данных о погоде на дорогах |
| MC04 | Weather Information Processing and Distribution | Обработка и распространение информации о погоде |
| MC05 | Roadway Automated Treatment | Автоматизированная обработка дорог |
| MC06 | Winter Maintenance | Поддержка в зимних условиях |

Для каждого из сервисных пакетов приводятся его описание, пакеты оборудования, входящие в его состав, цели, связанные плановые факторы, задачи пакета и показатели, характеризующие их выполнение, диаграммы, показывающие взаимодействие элементов сервисных пакетов с внешними объектами. Представлены связи сервисных пакетов с пользовательскими сервисами.

Таким образом, книги группы Описание архитектуры позволяют специалистам, в том числе недостаточно опытным, планирующим создание той или иной ИТС, получить рациональное решение важнейшей задачи определения облика системы: по заданному набору требуемых функций (пользовательских сервисов) получить сведения о перечне необходимых для реализации этого набора элементов физической архитектуры и их функциональности. Тем самым исключается целый ряд возможных ошибок, в том числе приобретение дублирующих друг друга элементов, т. е. обеспечивается рациональное использование финансовых и иных ресурсов заказчика, которым обычно являются территориальные органы управления транспортным комплексом.

Кроме того, использование архитектуры позволяет разрабатывать рациональные планы наращивания функциональности создаваемых систем путем включения в их физическую структуру новых сервисных пакетов.

В то же время выбор конкретных устройств, программных средств и иных элементов, составляющих сервисные пакеты, остается прерогативой заказчика, что позволяет учитывать условия конкретного проекта.

Книги группы Оценки (Документ о коммуникациях (Communications Document) [16], Проект оценивания ИТС (ITS Evaluatory Design) [17], Анализ затрат (Cost Analysis) [18], Исследование характеристик и преимуществ ИТС (Performance and Benefits Study) [19], Анализ рисков (Risk Analysis) [20], Результаты оценок (Evaluation Results) [21]) содержат методики, исходные данные и результаты количественных и качественных оценок различных аспектов создания и внедрения ИТС. Для получения количественных оценок использованы 3 условных сценария функционирования (городской, междугородний, загородный) и 3 горизонта развития системы (5, 10, 20 лет). Полученные результаты показали целесообразность создания ИТС.

Основные преимущества, получаемые в результате создания ИТС, сформулированы следующим образом [21].

Архитектура - это структура для поддержки развития открытых стандартов. Она приводит к получению следующих преимуществ:

- интеграция. Архитектура облегчает интеграцию сложных систем. Это достигается за счет предоставления структуры, вокруг которой могут быть развиты стандарты. Благодаря интеграции услуги ИТС становятся более доступными и достигается разделение информации для путешественника (например, информация о заторах и данные о дорожной обстановке);

- совместимость. Одно и то же мобильное оборудование будет работать по всей стране. Поскольку оборудование совместимо всюду, появляется более крупный рынок услуг, предоставляемых с помощью продуктов, имеющих большие возможности и приемлемых по стоимости. Точно так же системы инфраструктуры могут использовать стандарты для повышения качества и снижения стоимости продукта. Будущий рост обеспечивается открытыми стандартами, предоставляющими всем возможность участия;

- поддержка многих диапазонов функциональности: поскольку архитектура не диктует дизайн, могут разрабатываться стандарты, поддерживающие широкий диапазон проектов или уровней функциональности развертываемых услуг в диапазоне от бесплатных до оплачиваемых;

- синергия. Разработка архитектуры начинается с функциональных требований, а общие требования отображаются в специализированных приложениях. Это позволяет разработчикам выявлять другие приложения с подобными функциями и таким образом обеспечивать своими продуктами большее количество потенциальных пользователей.

Интеграция обеспечивается свойством всестороннего охвата национальной архитектурой пользовательских сервисов ИТС. Архитектура предлагает требуемые интерфейсы для достижения полного охвата сервисов ИТС. Преимущества этого вида интеграции могут быть сформулированы следующим образом:

Совместное использование данных/информации для системного управления и планирования. Архитектура распределяет потоки данных и интерфейсы, организуя совместное использование данных и информации организациями. Во многих случаях такое распределение информации необходимо для предоставления определенных пользовательских сервисов. Эти данные и информация предоставляются в виде, обеспечивающем улучшение управления и функционирования транспортного комплекса. Следовательно, распределение данных о характеристиках транспортной системы с помощью архитектуры может привести к более эффективному использованию недостаточных транспортных ресурсов и лучшему планированию в масштабе всей системы (например, с управлением дорожным движением и пассажирскими перевозками, мультимодальной координацией, и т.д.).

Общие функции и функциональная интеграция. В пределах архитектуры есть много функций, которые либо 1) характерны для нескольких сервисных пакетов, или 2) могут быть интегрированы с функциями в других сервисных пакетах, чтобы предоставить большие преимущества. Конечные пользователи этих пакетов могут снизить издержки. Повышается и функциональная эффективность за счет распределения функций между сервисными пакетами. Кроме того, интеграция определенных сервисных пакетов позволяет достичь больших преимуществ. Например, прокладка маршрутов может быть объединена с управлением дорожным движением в регионе. Такая интеграция позволяет провайдеру выбирать лучший маршрут, поскольку он знает планы работы светофоров на дорогах. С другой стороны, если менеджеры по трафику знают маршруты движения транспорта, они могут регулировать сигналы светофоров в соответствии с этим трафиком.

Общая технология. Потоки данных и функции, предусмотренные архитектурой, в определенных проектах систем, могут использовать общие и специальные технологии. Устройства выделенной радиосвязи на короткие расстояния могут использоваться и для сбора платежей, проверки транспортных средств/ разрешений в рамках управления коммерческим транспортом (CVO), и для сбора результатов контроля автомобилей.

Технологии кредитных или дебетовых карт могут использоваться для оплаты проезда пассажиров, платы за парковку, иных сборов и даже для целей, не относящихся к ИТС. Программное и аппаратное обеспечение для картографических баз данных, а также для систем позиционирования (например, GPS) используется в широком диапазоне сервисных пакетов ИТС и способствует системной стандартизации в этих областях.

Как отмечено выше, архитектура является структурой для поддержки развития открытых стандартов. Такие стандарты обладают следующими преимуществами:

Расширение рынка и снижение затрат. Открытые интерфейсные стандарты могут привести к расширению рынков для продуктов и услуг ИТС с ценовой конкуренцией и снижением затрат конечного пользователя. С другой стороны, расширение рынков может привести к таким конфигурациям сети, в которых просто наличие большего числа пользователей может означать дополнительное сокращение стоимости или другие преимущества для пользователей (например, прокладка маршрутов, динамическое изменение маршрутов или региональное управление трафиком).

Совместимость. Открытые интерфейсные стандарты предоставляют такие технические преимущества для конечного пользователя, как мобильность, функциональную совместимость и упрощение обмена данными между приложениями ИТС.

Технологические инновации. Стандарты ИТС могут препятствовать в долгосрочном плане принятию инновационных технологий в области действия данного стандарта. Например, глобальные стандарты беспроводной связи для ИТС могли быть "привязаны" к определенной технологии, использовавшейся на момент их разработки и не учитывать эффективные или рентабельные технологии, разработанные позже. Таким образом, стандарт может привести к созданию ИТС, основывающейся на менее продвинутой технологии. С другой стороны, стандарты ускоряют технологические разработки и внедрение новых компонентов. Количественное определение суммарного воздействия стандартизации на технологическое развитие часто является сложной задачей.

Интересы поставщика. Долгосрочные стандарты создают благоприятные условия для поставщиков продуктов и услуг ИТС. На таких рынках, как ИТС, согласованные с промышленностью стандарты промышленного консенсуса могут привести к развитию или расширению рынка в целом. В то же время может быть естественное сопротивление стандартам со стороны некоторых крупных компаний с высокими инвестициями в собственные системы, и увеличение сервисной конкуренции как среди пользователей, так и среди поставщиков.

В книгах Стратегия внедрения ИТС (ITS Implementation Strategy) [22] и Руководство по архитектуре региональной ИТС (Regional ITS Architecture Guidance. Version 2.0) [25] дано детальное описание итерационного процесса создания архитектуры региональной ИТС. Руководство содержит следующие главные шаги итерационного процесса разработки:

Начало: разработка региональной архитектуры ИТС начинается с сосредоточения внимания заинтересованных людей и учреждений. Основываясь на условиях региона, соответствующие заинтересованные лица (организации) при ведущей роли одного или более из них организуют группу, которая будет разрабатывать архитектуру, и планируют ее деятельность.

Сбор данных: Когда определены заинтересованные лица (организации) и подготовлен план для согласования облика региональной архитектуры ИТС, внимание сосредотачивается на системах ИТС в регионе. Производится инвентаризация существующих и запланированных систем ИТС в регионе, определяются роли и обязанности каждого участника в разработке, эксплуатации и поддержке этих систем, сервисы ИТС, которые должны быть реализованы в регионе, и документируется вклад (с точки зрения функциональности) каждой системы в реализацию этих сервисов ИТС.

Определение интерфейсов: После того, как системы ИТС в регионе идентифицированы и функционально определены, определяются существующие и планируемые интерфейсы между этими системами. Далее определяются связи между системами, а затем информация, которой будет осуществляться обмен через каждый из интерфейсов.

Развертывание: После определения системных интерфейсов могут быть определены дополнительные продукты, которые будут осуществлять выполнение проектов, вытекающих из региональной архитектуры ИТС. Они включают последовательность проектов, список необходимых агентских соглашений, и список стандартов, которые могут быть рассмотрены для использования в проекте.

Использование региональной архитектуры ИТС: реальный успех регионального проекта архитектуры ИТС зависит от эффективного использования архитектуры, как только она разработана. Региональная архитектура ИТС - важный инструмент для использования в транспортном планировании, программировании и развертывании проекта. Она может идентифицировать возможности более рентабельных инвестиций в ИТС. Выгода этого шага очевидна.

Результаты процесса транспортного планирования - планы и программы - являются важными исходными данными для развития региональной архитектуры ИТС. Как только региональная архитектура ИТС создана, она может использоваться заинтересованными лицами в разработке их проектов ИТС, поддерживающих региональные цели. Она может использоваться, чтобы максимизировать соответствующую интеграцию проектов, идентифицированных процессом планирования. Отношения между региональной архитектурой ИТС и транспортным планированием являются продолжающимися и повторяющимися. Процесс планирования и связанные результаты также совершенствуют архитектуру в течение долгого времени, поскольку обратная связь включена как часть поддержки архитектуры. Для регионального планирующего органа и других планирующих агентств масштаба штата и региона региональная архитектура ИТС предоставляет информацию для того, чтобы обновить Долгосрочный План, Программу Совершенствования Транспорта и другие капитальные планы. Она также предоставит информацию для использования в других исследованиях и действиях в интересах планирования, включая План управления скоплениями, исследования коридоров и субрегионов, действия по мониторингу характеристик, планы развития пассажирского транспорта и другие исследования и планы, определенные в местном масштабе. Для плановых агентств масштаба штата она предоставит информацию для того, чтобы обновить Программу Совершенствования Транспорта в масштабе штата, План Внедрения и другие в планы и исследования масштаба штата или межрегионального. Как только проект ИТС запрограммирован, региональная архитектура ИТС обеспечивает отправную точку для разработки проекта. Она обеспечивает входные данные, чтобы поддержать описание функционирования, требования и разработку проектов ИТС. Региональная архитектура ИТС улучшает непрерывность жизненного цикла проекта от планирования до разработки и функционирования.

Поддержка региональной архитектуры ИТС: Когда проекты ИТС осуществлены, в процессе транспортного планирования появляются новые приоритеты ИТС и стратегии, область ИТС расширяется и развивается, чтобы включить новые идеи, региональная архитектура ИТС должна быть обновлена. План поддержки используется, чтобы направлять обновления региональной основы архитектуры ИТС так, чтобы она продолжала точно отражать существующие возможности региональной ИТС и будущие планы.

Кроме описания процесса разработки региональной архитектуры, руководство содержит характеристики нескольких инструментов разработки, наиболее совершенным из которых является программный продукт Turbo Architecture, фактически система автоматизированного проектирования региональных ИТС. Она позволяет:

- создавать региональную архитектуру ИТС;

- создавать проектную архитектуру при отсутствии существующей региональной архитектуры;

- создавать проектную архитектуру из существующей региональной архитектуры;

- внедрять предварительно разработанную проектную архитектуру в существующую региональную архитектуру.

На рис. 3.5 – 3.7 показаны примеры интерфейсов системы Turbo Architecture. Следует отметить, что Минтранс США финансирует разработку и бесплатное распространение этой системы (в настоящее время актуальной является версия 7.1). В целях повышения эффективности процессов разработки и внедрения ИТС в России было бы весьма полезно создать аналогичный продукт.

Рисунок 3.5 – Форма кастомизации проекта ИТС в системе Turbo Architecture 7.0.

Рисунок 3.6 – Пример диаграммы архитектурных потоков в системе Turbo Architecture 7.0.

Рисунок 3.7 – Пример отчета системы Turbo Architecture 7.0.

Таким образом, Национальная архитектура ИТС США представляет собой совокупность возможных вариантов построения ИТС, детально описанных текстовыми, табличными и графическими средствами, методических материалов по ее применению, количественных и качественных оценок и является мощным инструментом проектирования, разработки и внедрения ИТС различного масштаба и назначения.

Следует отметить, что наряду с текстовыми документами архитектура представлена в виде бесплатного программного продукта Turbo Architecture, обеспечивающего автоматизацию проектирования ИТС.

Стимулирование использования архитектуры экономическими методами обеспечивает динамичное развитие интеллектуальных транспортных систем в США с учетом интересов государства, властей штатов и муниципалитетов, транспортного бизнеса, разработчиков и производителей компонентов ИТС, а также водителей и пассажиров.

- Общая структура и задачи интеллектуальных транспортных систем

Анализ проблем, подлежащих решению с помощью ИТС, а также их дальнейшей детализации показывает, что предметные области практически всех проблем включают движение всех транспортных средств либо отдельных их категорий на всей либо части территории, обслуживаемой системой.

В состав информации, получаемой системой, должны входить местоположение и скорость движения транспортных средств и/или параметры транспортных потоков на улично-дорожной сети, находящейся на этой территории. Отсюда следует, что общая информационная структура ИТС (аналог логической архитектуры ИТС США), предназначенной для решения вышеприведенных проблем, должна включать следующие процессы:

- получения информации о местоположении, движении и состоянии отдельных ТС;

- получения информации о транспортных потоках, которая может поступать от датчиков транспорта, средств видеонаблюдения и т. п.;

- получения информации о метеоусловиях на дорогах;

- передачи полученной информации для дальнейшей обработки;

- обработки информации;

- передачи результатов обработки информации на бортовые, индивидуальные (например, персональные компьютеры и переносные коммуникационные устройства) и групповые (например, светофоры, табло с изменяющейся информацией) средства представления информации;

- представления информации бортовыми средствами, размещенными на ТС;

- представления информации групповыми средствами для участников дорожного движения и пользователей ТС;

- представления информации иным пользователям, в том числе на средства отображения индивидуального пользования, включая переносные устройства.

В совокупности эти процессы, т. е. общую информационную структуру ИТС, можно представить в виде, показанном на рис. 3.8.

Минимальная информационная структура должна включать хотя бы один из процессов получения информации, соответствующий процесс передачи полученной информации для обработки и собственно процесс обработки информации.

Заметим, что информационная структура описывается в терминах операций над информацией с минимальным использованием сведений о предметной области.

Рисунок 3.8. – Общая информационная структура интеллектуальной транспортной системы.

Легко видеть, что любая из функций централизованной ИТС, а также любая их совокупность вплоть до полного набора могут быть реализованы на основе представленной информационной структуры либо ее фрагмента.

Таким образом, информационная структура ИТС инвариантна к реализуемой на ее основе логической структуре и является ценным инструментом описания, разработки и внедрения ИТС.

Информационная структура ИТС включает совокупность функций, реализуемых системой в предметной области, а также информационные потоки между ними. Примерами являются упрощенное представление логической структуры (архитектуры) ИТС США (рис. 3.1), а также дальнейшая ее детализация (рис. 3.2, 3.3)

Вышеописанной информационной структуре ИТС соответствует информационно-технологическая структура системы, представленная на рис. 3.9. Информационно-технологическая структура отражает состав технологических компонентов системы и связи между ними. Применительно к централизованной ИТС она включает следующие элементы:

- подсистему сбора информации, в которую могут входить бортовые телематические терминалы (БТТ), внебортовые средства сбора информации (датчики транспорта, системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения, видеоаналитики), средства сбора данных о метеоусловиях;

- комплекс средств (подсистему) управления дорожным движением и группового информирования пользователей;

- подсистему обмена информацией с БТТ;

- подсистему передачи данных с внебортовых средств сбора информации о транспортных потоках;

- подсистему передачи данных о метеоусловиях;

- подсистему передачи данных на средства управления дорожным движением и группового информирования потребителей;

- подсистему обработки информации;

- индивидуальные и групповые средства (подсистему) представления информации пользователям ИТС и получения данных для выработки управляющих воздействий.

Следует отметить, что понятие информационно-технологической структуры довольно близко к широко используемому понятию физической структуры ИТС, которая представляет собой совокупность физических элементов системы и связей между ними.

Бортовой телематический терминал включает (рис. 3.10) бортовой навигационно-информационный терминал, в состав которого входят приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, вычислительное устройство, устройство связи с внешними абонентами, пользовательский интерфейс и, кроме того, может содержать следующие элементы:

- датчиковый комплекс, в состав которого могут входить датчики состояния ТС, груза, пассажиропотока, оборудования, смонтированного на ТС, идентификации водителя, система автоматического определения факта аварии и др.;

- комплекс исполнительных элементов, которые могут обеспечивать по команде от оператора системы, например, такие функции, как блокировка возможности движения ТС (например, в случаях отклонения от маршрута ТС, перевозящего опасные грузы, нарушения режима работы и отдыха водителей либо угона ТС), включение аварийной сигнализации (при получении от ТС сигнала аварии и невозможности установления связи с водителем), разблокировка либо открытие дверей при получении сигнала аварии и т. д.

Рисунок 3.9 – Общая информационно-технологическая структура интеллектуальной транспортной системы.

Рисунок 3.10 – Общая структура бортового телематического терминала (БТТ).

На рис. 3.11 показаны основные задачи, которые могут решаться с использованием телематических и интеллектуальных транспортных систем в интересах различных категорий пользователей. К ним, в частности, относятся:

- оптимальное управление дорожным движением;

- управление общественным транспортом;

- информирование водителей, пассажиров и пешеходов;

- управление грузовым транспортом;

- экстренное реагирование на аварийные ситуации;

- защита от угона и розыск угнанных ТС;

- формирование оптимальных (рациональных) маршрутов движения ТС, сообщивших пункты своего назначения, и прогнозирование продолжительности поездки;

- оптимальное управление системами (группами) ТС, например, автотранспортом оперативных служб, дорожно-эксплуатационных и коммунальных организаций, грузовых и пассажирских автопредприятий, таксопарками и т. д.;

- взимание платы за проезд транспортных средств по дорогам (участкам улично-дорожной сети), на которых установлена такая плата;

- контроль времени работы и отдыха водителей и оперативное реагирование на нарушения установленного режима;

- дистанционный контроль и надзор при осуществлении перевозок опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- обеспечение страховой деятельности.

На рис. 3.11 желтым цветом выделены оптимизационные задачи.

Рисунок 3.11 – Задачи, которые могут решаться с использованием интеллектуальных транспортных систем.

- Использование наземной инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» как основы унифицированной многофункциональной интеллектуальной транспортной системы

В составе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» имеется развитая наземная инфраструктура, охватывающая все регионы России. В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г № 395-ФЗ «О государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» [28] создание в сфере транспорта и в иных сферах, определенных Правительством Российской Федерации, государственных информационных систем, а также информационных систем, входящих в состав объектов концессионных соглашений, при функционировании которых предполагается использование навигационной информации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основе обязательного использования информационного ресурса, и (или) программно-технических средств, и (или) технологической инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее - составные части системы) в создаваемой информационной системе при наличии технической возможности такого использования.

Из этого требования вытекает основная идея применения технологической инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в комплексных ТТС: использовать ее в качестве подсистемы сбора и первичной обработки информации от всех транспортных средств, оснащенных бортовыми телематическими терминалами, и дополнить ее рядом компонентов, позволяющих оказывать пользователям услуги, состоящие в предоставлении данных о местоположении и состоянии ТС, принадлежащих пользователю, потребителям, определяемым нормативными актами либо самим пользователем. При этом данные, как правило, должны предоставляться с привязкой к картографической основе и оценкой выполнения требований, предъявляемых к маршрутам и местоположению различных ТС.

Рассмотрим вариант использования дополненной инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве компонента региональной информационно-навигационной системы, требования к которой заданы Постановлением Правительства РФ от 21.12.2012 г № 1367 [2]. Из функциональной схемы такой системы (рис. 3.12) видно, что основная инфраструктура системы «ЭРА-ГЛОНАСС» может использоваться для сбора и первичной обработки информации от всех транспортных средств, оснащенных бортовыми телематическими терминалами.

Рисунок 3.12 – Функциональная схема интеллектуальной транспортной системы на базе инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и региональной навигационно-информационной системы.

Первичная обработка состоит в извлечении значимых данных из сообщений, поступающих с борта ТС, выделении из них сообщений об авариях и их передача для фильтрации в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и при необходимости отправления аварийным службам.

Остальные сообщения от ТС передаются в дополнительную инфраструктуру системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая предназначена для решения задач, общих для всех или большинства телематических сервисов. К таким задачам относятся:

- хранение данных о местоположении и состоянии ТС, переданных БТТ;

- привязка данных к картографической основе и решение задач вычислительной геометрии (привязка местоположения ТС к дорогам, проверка соответствия фактических траекторий движения ТС разрешенным либо предписанным маршрутам, проверка пребывания ТС в предписанной области либо за пределами запрещенных областей и т. п.);

- распределение полученных данных по потребителям.

Потребителями при решении большинства телематических задач являются владельцы ТС, организации, уполномоченные владельцами ТС получать информацию о местоположении и состоянии ТС, принадлежащих данному владельцу, а также государственные органы, которым нормативными актами предписано осуществлять контроль, надзор и решение иных задач, требующих использования телематических данных.

При этом наряду с контрольно-надзорными и иными задачами государственных органов описанная система может использоваться и для решения коммерческих задач, таких, как мониторинг функционирования ТС, принадлежащих тому или иному владельцу, мониторинг параметров движения ТС в интересах страховых компаний и противодействия угонам ТС (для тех ТС, владельцы которых заключили со страховыми или охранными компаниями соответствующие договоры, и т. п.). Поскольку сбор, хранение и выборка информации осуществляются средствами государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая может предоставлять коммерческим пользователям данные о ТС, представляющим для них интерес (при наличии законных оснований), создание коммерческих телематических систем сводится к разработке оконечных средств отображения информации, предоставляемой системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Вполне вероятным представляется вариант, когда и эти средства типовой разработки могут предоставляться указанной системой.

Естественно, предоставление коммерческих услуг системой должно осуществляться за плату, которая дает пользователям выигрыш по сравнению с затратами на создание и развертывание собственных телематических систем.

Таким образом, описана структура и характеристика подсистем ИТС, показано, что инфраструктура системы «ЭРА-ГЛОНАСС» может стать основой рационального развития отечественных телематических транспортных систем, как предписано Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г № 395-ФЗ, и дать значительную экономию средств и времени на создание ТТС в интересах как государственных, так и коммерческих пользователей.

В то же время проведенный анализ подтвердил чрезвычайную актуальность разработки нормативно-методического обеспечения создания ИТС и в первую очередь Национальной архитектуры ИТС.

- Анализ влияния российских условий на рациональный облик отечественных ИТС

Первой особенностью российских условий развития ИТС является наличие развернутой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и законодательное требование обязательности использования ее составных частей при создании в сфере транспорта и в иных сферах, определенных Правительством Российской Федерации, государственных информационных систем, а также информационных систем, входящих в состав объектов концессионных соглашений, при функционировании которых предполагается использование навигационной информации. Необходимым условием такого использования является оснащение ТС бортовыми телематическими терминалами, обмен информации с которыми возможен через элементы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Все сервисы ИТС можно разделить на 2 класса: охватывающие все транспортные средства и обслуживающие отдельные категории, группы ТС либо отдельные ТС.

Важнейшим из сервисов, относящихся к первому классу, является управление дорожным движением. Ко второму классу относятся многочисленные сервисы мониторинга, управления и обеспечения, например, управления ТС оперативных служб, пассажирским транспортом, парками различных предприятий, планирования поездки ТС и др.

Охват сбором информации всех ТС, движущихся на определенном участке УДС, может осуществляться либо внебортовыми средствами сбора информации при пассивной роли ТС, либо путем получения информации от бортовых телематических терминалов ТС, что позволяет значительно повысить эффективность управления. Однако для этого необходимо оснащение терминалами всех или подавляющего большинства ТС, что, по-видимому, потребует достаточно длительного времени.

Оснащение отдельных категорий, групп ТС либо отдельных ТС бортовыми терминалами может осуществляться на следующих основаниях:

- во исполнение требований нормативных правовых актов;

- по решению владельцев (эксплуатантов) коммерческих и специальных ТС;

- по решению владельцев некоммерческих ТС.

Кроме того, необходимо иметь в виду возможность использования взамен специально изготавливаемых БТТ широко распространенных смартфонов – мобильных телефонов с функцией спутниковой навигации, пользователями которых являются водители транспортных средств. С помощью специального мобильного приложения, обеспечивающего связь с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и передачу в систему местоположения и параметров движения ТС, может быть обеспечено решение ряда телематических задач.

Круг этих задач зависит, во-первых, от наличия в системе информации о «привязке» смартфона к определенному ТС и идентификационных данных этого ТС и, во-вторых, от наличия связи между смартфоном и информационной системой ТС.

Задачи мониторинга транспортных потоков, в том числе в интересах управления дорожным движением, не требуют информации об идентификационных данных ТС, поэтому для решения таких задач могут использоваться данные от смартфонов, не «привязанных» к конкретным ТС.

Данные о местоположении и движении ТС, имеющих «привязку» к смартфонам, могут использоваться в задачах управления, мониторинга и контроля парков легковых, грузовых и специальных ТС. Решение о предоставлении для загрузки в систему идентификационных данных ТС и информации об используемых на них смартфонах принимается владельцами ТС.

Наличие связи между смартфоном и информационной системой ТС позволяет выдавать в ИТС информацию о состоянии ТС, в частности, о наличии топлива на борту, что позволяет контролировать его расход и, как правило, ведет к значительному сокращению затрат на топливо. Подобное использование также требует «привязки» смартфона к ТС.

Следует заметить, что работы по использованию смартфонов в качестве бортовых терминалов ИТС ведутся в ряде европейских стран.

Из использования системы «ЭРА-ГЛОНАСС» вытекает еще одна особенность российских условий развития ИТС – применение подвижной радиотелефонной (мобильной), а в перспективе – и спутниковой связи для обмена информацией инфраструктуры ИТС с транспортными средствами, в то время как во многих зарубежных странах, как отмечалось выше, основными средствами связи являются средства DSRC.

Таким образом, условия развития ИТС в России имеют значительную специфику в части технической реализации систем. В то же время функциональные требования к ИТС в нашей стране и за рубежом, как было показано выше, достаточно близки, а в значительной части совпадают. Это позволяет использовать богатый зарубежный опыт для сокращения затрат на разработку отечественных ИТС и, в частности, Национальной архитектуры ИТС в Российской Федерации.

- Структура и характеристика подсистем централизованных ИТС

Рациональная информационно-технологическая структура централизованных ИТС показана на рис. 3.9.

Дадим характеристики подсистем, представленных на этом рисунке.

- В состав подсистемы сбора информации могут входить бортовые телематические терминалы, внебортовые средства сбора информации о транспортных потоках (датчики транспорта, системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения, видеоаналитики), средства сбора данных о метеоусловиях. Назначение подсистемы – получение информации о местоположении и состоянии ТС, транспортных потоках и дорожных условиях, включая метеоусловия.

Бортовые телематические терминалы имеют наибольшие возможности среди средств сбора информации, однако их эффективное применение для решения задач, требующих охвата всех ТС, в частности, задач управления дорожным движением, возможно только при значительной доле ТС, оснащенных такими терминалами. До достижения таких долей наряду с информацией от БТТ можно использовать данные, получаемые от смартфонов и навигаторов, находящихся в движущихся автомобилях. Для этого целесообразно разработать соответствующие мобильные приложения, а также стимулы, поощряющие водителей включать эти приложения и выдавать данные о местоположении и движении ТС. Одним из таких стимулов может быть предоставление со стороны ИТС информации о дорожной обстановке, получаемой в реальном масштабе времени от всех источников. Подобная технология применяется за рубежом и именуется обработкой данных от «зондирующих» автомобилей (probe cars data, floating cars data). С ее помощью можно получать данные о плотности и скорости транспортных потоков на тех участках УДС, где отсутствуют стационарные средства сбора информации. В частности, могут быть получены сведения о заторах, возникающих на этих участках.

Решение задач ИТС, относящихся к отдельным категориям ТС, в частности, широкого класса задач мониторинга различных групп ТС, может реализовываться практически только в случае оснащения всех ТС, относящихся к контролируемым категориям, бортовыми терминалами.

Датчики транспорта, по-видимому, сохранят свое значение до того времени, когда будет достигнуто массовое оснащение ТС бортовыми терминалами, а возможно, и далее в качестве дублирующих средств сбора информации на случай выхода из строя средств сотовой связи.

Средства фотовидеофиксации нарушений, вероятно, сохранят свое значение как минимум до того периода, когда контроль нарушений правил движения будет осуществляться с помощью БТТ, если законодатель примет такое решение. В дальнейшем они могут в определенном количестве сохраниться для контроля соблюдения правил движения транспортными средствами, не имеющими БТТ либо имеющими неисправные терминалы.

Средства видеонаблюдения при отсутствии сопряженных средств видеоаналитики могут использоваться для визуального контроля дорожных условий и позволяют выявлять в основном значительные отклонения от нормальной обстановки. Ведение непрерывного наблюдения, как правило, малоэффективно в связи с утомляемостью операторов.

Значительное повышение эффективности средств видеонаблюдения обеспечивается их совместным использованием со средствами видеоаналитики, позволяющими автоматически получать количественные оценки характеристик транспортных потоков, выявлять ДТП и их виновников, вырабатывать рекомендации по управлению дорожным движением и т.п.

Информация о метеоусловиях может поступать от автоматических метеостанций, размещаемых на УДС, а также оцениваться по данным о включении стеклоочистителей на ТС, движущихся по определенным участкам УДС, что указывает на выпадение осадков на этих участках. Для получения таких данных необходимо предусматривать передачу информации о включении стеклоочистителей в составе данных о состоянии ТС.

- Комплекс средств (подсистема) управления дорожным движением и группового информирования пользователей включает управляемые технические средства организации дорожного движения (светофоры, табло с изменяющейся информацией) и табло отображения расписания и движения пассажирских ТС, размещаемые на автостанциях, автовокзалах, остановках общественного транспорта.

С помощью элементов этой подсистемы передаются управляющие воздействия и информация для водителей ТС, а также информация о движении общественного транспорта для пассажиров.

- Подсистема обмена информацией с БТТ в российских условиях должна, как правило, основываться на инфраструктуре системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая базируется на подвижной радиотелефонной (мобильной), а в перспективе – и спутниковой связи.

Применение системы DSRC возможно в ограниченных масштабах главным образом для ретрансляции радиообмена между ТС, оснащенными такими средствами связи, на участках УДС с ограничениями радиовидимости.

- Подсистема передачи данных с внебортовых средств сбора информации о транспортных потоках может основываться на общедоступных системах проводной и беспроводной связи (телефонной проводной, подвижной радиотелефонной и др.). При отсутствии возможности непосредственного подключения к таким системам, а также на участках «последней мили» возможно создание специальных локальных систем связи с использованием различных средств.

- Подсистема передачи данных о метеоусловиях связывает автоматические метеостанции, размещенные на УДС, с объектами обработки информации. Она также может использовать различные средства связи в зависимости от местных условий.

- Подсистема передачи данных на средства управления дорожным движением и группового информирования потребителей также является подсистемой связи, которая может использовать различные технологии передачи информации.

- Подсистема обработки информации имеет ключевое значение в ИТС. Она обеспечивает преобразование данных, поступающих от ТС и других источников, в информацию, необходимую для оценки обстановки и принятие решений, а также, когда это возможно, выработку решений либо рекомендаций для принятия решений операторами.

Наиболее рациональным вариантом построения подсистемы обработки информации в составе ИТС, обеспечивающей решение широкого круга задач, является создание единого центра обработки данных, реализующего функции преобразования, хранения и обработки данных в интересах всех функциональных задач и потребителей информации. В этом случае достигается максимально возможная унификация математического и программного обеспечения, эффективное использование технических средств, экономия затрат на их эксплуатацию и т. д.

Возможно также построение подсистемы в виде нескольких центров обработки данных (управления), между которыми распределяются функции работы с данными. Как правило, это более затратные варианты, в которых вероятно возникновение различных проблем при взаимодействии между объектами.

- Индивидуальные и групповые средства (подсистема) представления информации пользователям ИТС и получения данных для выработки управляющих воздействий представляют собой оконечные устройства доступа операторов и пользователей транспортного комплекса к информации, формируемой ИТС для соответствующих лиц.

Технически индивидуальные средства представления информации - это, как правило, стационарные и мобильные информационно-телекоммуникационные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и т. п.), имеющие связь с соответствующими выходами подсистемы обработки информации, а также программное обеспечение, необходимое для представления информации и в необходимых случаях интерактивного обмена ею. Они могут размещаться на рабочих местах операторов, в киосках доступа к информации на объектах транспортной инфраструктуры, а также в любом месте нахождения пользователей, обеспечивающем связь с системой через интернет.

Групповыми средствами представления информации могут оснащаться объекты управления, на которых находится большое количество операторов, а также лица, принимающие решения. Эти средства представляют собой табло отображения обобщенной информации в интересах многих лиц, работающих на объекте.

Элементами подсистем являются пакеты объектовых задач, каждый из которых содержит все задачи, решаемые на одном объекте ИТС (транспортном средстве, придорожном объекте, центре обработки данных, управления, мониторинга и т. п.). На одном объекте в рамках одного сервисного пакета решается одна объектовая задача.

В Национальной архитектуре ИТС США аналогом вышеприведенного понятия «подсистема» является понятие «класс», который включает подсистемы. Понятию «подсистема» американской архитектуры соответствует вышеприведенное понятие «пакет объектовых задач», понятию «пакет оборудования» – понятие «объектовая задача», поскольку в архитектуре ИТС США пакет оборудования включает не оборудование, а задачи, решаемые на одном объекте ИТС в рамках одного сервисного пакета. При этом задачи передачи информации между вышеописанными компонентами архитектуры ИТС в задачи ИТС не включаются, реализующие их средства в документации не рассматриваются, только обозначаются их главные классифицирующие признаки (связь «точка-точка», «мобильный объект к мобильному» и т. п.). Соответствие между терминами архитектуры ИТС США и предлагаемыми для архитектуры ИТС в РФ приведено в табл. 3.5.

Таблица 3.5 – Соответствие между терминами архитектуры ИТС США и предлагаемыми для архитектуры ИТС в РФ.

| Термины архитектуры ИТС США | Термины, предлагаемые для архитектуры ИТС в РФ |
| --- | --- |
| Логическая архитектура | Информационная структура |
| Физическая архитектура | Информационно-технологическая структура |
| Класс | Класс объектов |
| Класс Транспортные средства | Класс объектов Транспортные средства, часть подсистемы сбора информации - бортовые телематические терминалы |
| Класс Полевое оборудование | Класс объектов Полевое оборудование, часть подсистемы сбора информации – внебортовые средства сбора информации о транспортных потоках, средства сбора данных о метеоусловиях |
| Класс Центры | Класс объектов Центры, подсистема обработки информации и часть подсистемы представления информации пользователям ИТС и получения данных для выработки управляющих воздействий, размещаемая на объектах управления |
| Класс Путешественники | Класс объектов Оборудование путешественников, часть подсистемы представления информации пользователям ИТС и получения данных для выработки управляющих воздействий, обеспечивающая доступ путешественников к информации ИТС через персональные средства доступа |
| Подсистема | Объект |
| Сервисный пакет | Сервисный пакет |
| Пакет оборудования | Объектовая задача |

Предлагаемые наименования объектов ИТС приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Предлагаемые наименования объектов ИТС.

| Класс объектов | Объект |
| --- | --- |
| Центры | Центр управления архивированными данными |
|  | Центр администрирования коммерческих ТС |
|  | Центр управления в чрезвычайных ситуациях |
|  | Центр управления выбросами |
|  | Центр управления парками и грузоперевозками |
|  | Центр предоставления информационных услуг |
|  | Центр управления дорожными и строительными работами |
|  | Центр администрирования платежей |
|  | Центр управления дорожным движением |
|  | Центр управления пассажирскими перевозками |
| Полевое оборудование | Дорожное оборудование контроля коммерческого транспорта |
|  | Полевое оборудование управления парковками |
|  | Дорожное оборудование управления и контроля за дорожным движением |
|  | Дорожное оборудование контроля безопасности |
|  | Придорожное платежное оборудование |
| Транспортные средства | Коммерческие транспортные средства |
|  | Транспортные средства сил реагирования на чрезвычайные ситуации |
|  | Дорожные и строительные транспортные средства |
|  | Пассажирские транспортные средства |
|  | Транспортное средство |
| Оборудование путешественников | Средства доступа к личной информации |
|  | Средства удаленной поддержки путешественника |

- Структура и характеристика сервисов (сервисных пакетов) ИТС

Общими требованиями к совокупности сервисов ИТС являются:

- охват всех задач, которые ставятся перед ИТС, с учетом возможных перспектив расширения круга этих задач;

- соответствие каждого сервиса одной или нескольким пользовательским потребностям;

- возможность независимой реализации каждого сервиса;

- возможность реализации в проекте ИТС произвольного набора сервисов;

- отсутствие дублирования операций при реализации в проекте ИТС нескольких сервисов;

- возможность дополнения проекта ИТС новыми сервисами без внесения изменений в ранее созданные компоненты проекта.

Примером может служить совокупность из 33 сервисов, входящих в состав Национальной архитектуры ИТС США (табл. 3.2).

Используемое в архитектуре ИТС США понятие «сервисный пакет», как отмечалось выше, означает компонент подсистемы, который может быть развернут для реализации одного из сервисов ИТС. Перечень сервисных пакетов, образующих физическую архитектуру ИТС США, представлен в табл. 3.4.

Для разработки локальных проектов ИТС важное значение имеет соответствие между сервисами и сервисными пакетами. При заданном наборе сервисов, который принят для данного проекта, это соответствие дает возможность получить перечень необходимых для реализации проекта сервисных пакетов, который описывает потребную физическую архитектуру проекта. Это соответствие приведено в документации Национальной архитектуры ИТС США [14] и может быть представлено в виде таблицы 3.7.

Аналогичное соответствие целесообразно разработать в ходе создания Национальной архитектуры ИТС в РФ.

Таблица 3.7 – Соответствие между сервисными пакетами и пользовательскими сервисами ИТС США.

| Сервисные пакеты | Пользовательские сервисы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1_1 Информация о маршруте перед поездкой | 1_2 Информирование водителя в пути | 1_3 Управление маршрутом | 1_4 Заказ и резервирование транспорта | 1_5 Информирование путешественника об условиях поездки | 1_6 Управление дорожным движением | 1_7 Управление в экстренных ситуациях | 1_8 Управление спросом на перевозки | 1_9 Контроль и снижение вредных выбросов | 1_10 Железнодорожные переезды | 2_1 Управление общественным транспортом | 2_2 Информирование на маршруте пассажирских перевозок | 2_3 Персонифицированный общественный транспорт | 2_4 Безопасность пассажирских перевозок | 3_1 Сервисы электронных платежей | 4_1 Электронные расчеты грузового транспорта | 4_2 Автоматизированные придорожные проверки безопасности | 4_3 Бортовой мониторинг безопасности движения и транспортной безопасности | 4_4 Административные процессы с грузовым ТС | 4_5 Безопасность опасных грузов и реагирование на аварии | 4_6 Перевозка грузов | 5_1 Оповещение о чрезвычайных ситуациях и личная безопасность | 5_2 Управление ТС сил реагирования при чрезвычайных ситуациях | 5_3 Реагирование на бедствия и эвакуация | 6_1 Предотвращение продольных столкновений | 6_2 Предотвращение боковых столкновений | 6_3 Предотвращение столкновений на перекрестках | 6_4 Улучшение видимости для предотвращения аварий | 6_5 Готовность к обеспечению безопасности | 6_6 Ввод в действие средств ограничения подвижности перед аварией | 6_7 Автоматизированное функционирование ТС | 7_1 Архивированные данные | 8_1 Дорожные и строительные работы |
| AD1 Витрина данных ИТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |
| AD2 Хранилище данных ИТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |
| AD3 Виртуальное хранилище данных ИТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |
| APTS01 Отслеживание пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS02 Операции пассажирского транспорта с фиксированными маршрутами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS03 Операции пассажирского транспорта по вызову |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS04 Управление сбором платы за проезд на пассажирском транспорте |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS05 Безопасность пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS06 Управление парками пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS07 Мультимодальная координация пассажирского транспорта |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS08 Информирование путешественника на пассажирском транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS09 Приоритетность проезда пассажирских ТС |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS10 Подсчет количества пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS11 Защита мультимодальных связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS01 Информирование путешественника через радиовещание | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS02 Интерактивное информирование путешественника | • | • |  | • | • |  | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS03 Автономный выбор маршрута |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS04 Динамический выбор маршрута |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS05 Планирование поездки и выбор маршрута средствами провайдера информационных услуг | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS06 Совместное использование данных о транспортных операциях |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| ATIS07 Информирование и резервирование дорожных сервисов | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS08 Динамическое планирование совместного использования ТС (каршеринга) |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS09 Сигнализация на борту ТС |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS10 Информирование путешественника с помощью коммуникаций близкого действия |  | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| ATMS01 Наблюдение за дорожной сетью |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS02 Наблюдение за движущимися ТС |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS03 Управление светофорами |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS04 Измерения трафика |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS05 Управление на полосах движения ТС с высокой загрузкой |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS06 Распространение информации о трафике |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS07 Управление дорожным движением в регионе |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS08 Система управления при ДТП |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS09 Поддержка принятия транспортных решений и управление спросом |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS10 Электронный сбор платежей |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS11 Мониторинг и управление выбросами |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS12 Управление системой дорожного освещения |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS13 Стандартные железнодорожные переезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS14 Продвинутые железнодорожные переезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS15 Координация деятельности с железной дорогой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS16 Управление парковкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS17 Управление парковками региона |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS18 Управление реверсивными полосами движения |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS19 Предупреждение и правоприменение в отношении скорости |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| ATMS20 Управление разводными мостами |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS21 Управление перекрытием движения |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS22 Переменные ограничения скорости |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS23 Динамическое управление движением по полосам и обочинам |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS24 Динамическое предупреждение на дорогах |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS25 Оплата пользования дорогами на основании пробега |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATMS26 Комбинированные системы предупреждения пользователей |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVSS01 Мониторинг безопасности ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |
| AVSS02 Мониторинг безопасности водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |
| AVSS03 Предупреждение безопасности в продольном направлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |
| AVSS04 Предупреждение безопасности в боковом направлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |
| AVSS05 Предупреждение безопасности на перекрестке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |
| AVSS06 Ввод в действие удерживающих устройств перед аварией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |
| AVSS07 Улучшение видимости для водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |
| AVSS08 Продвинутое управление ТС в продольном направлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVSS09 Продвинутое управление ТС в боковом направлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |
| AVSS10 Предотвращение столкновения на перекрестке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |
| AVSS11 Функционирование автоматического ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |
| AVSS12 Совместные системы безопасности ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO01 Функционирование грузового ТС и управление парками ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO02 Администрирование грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO03 Электронные расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO04 Административные процессы грузового ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO05 Электронное оформление пересечения границы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO06 Взвешивание в движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO07 Дорожная безопасность грузового ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO08 Бортовая безопасность грузового ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO09 Поддержка парков ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO10 Управление опасными грузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO11 Обнаружение опасных грузов придорожными средствами и снижение опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO12 Аутентификация безопасности водителя грузового ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO13 Отслеживание выполнения плана перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM01 Вызов и диспетчеризация ТС реагирования на ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM02 Прокладка маршрутов ТС реагирования на ЧС |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM03 Поддержка сигналов тревоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM04 Патрули дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM05 Защита транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM06 Объявление тревоги в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM07 Система раннего предупреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM08 Ликвидация чрезвычайных ситуаций и восстановление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM09 Управление эвакуацией и возвращением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM10 Информирование путешественников о ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC01 Отслеживание дорожных и строительных ТС и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| MC02 Поддержка дорожных и строительных ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| MC03 Сбор данных о погоде на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| MC04 Обработка и распространение информации о погоде | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| MC05 Автоматизированная обработка дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| MC06 Поддержка в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |

Место указанных элементов и их взаимосвязи в описании архитектуры ИТС США приведены на рис. 3.13. Красными стрелками показаны взаимосвязи между ключевыми элементами логической и физической архитектуры.

Рисунок 3.13 – Структура описания логической и физической архитектуры ИТС США.

Разработку локального проекта архитектуры ИТС целесообразно проводить в следующей последовательности.

- Выбор пользовательских сервисов, включаемых в проект, с использованием [29].

- Выбор функций и требований, входящих в сервисы.

- Определение сервисных пакетов, реализующих выбранные пользовательские сервисы с учетом уточнения состава и содержания функций и требований, входящих в сервисы, используя [30].

- Определение объектовых задач, составляющих полученные сервисные пакеты.

- Определение состава объектов (подсистем), составляющих локальный проект архитектуры ИТС.

- Определение состава внешних объектов (терминаторов), с которыми должна быть связана проектируемая ИТС.

- Определение состава процессов, относящихся к объектовым задачам.

- Определение состава входных и выходных данных.

- Построение подмножеств общих диаграмм потоков данных, описывающих данный локальный проект.

При реализации обоих вышеописанных процессов необходимо учитывать требования Федерального закона от 28.12.2013 № 395-ФЗ об обязательности использования составных частей системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при создании информационных систем, в которых предполагается использование навигационной информации.

Таким образом, представленные материалы могут быть использованы при внедрении и развитии сервисов ИТС в составе транспортной инфраструктуры поселений и городских округов.

# Список использованных источников

- ГОСТ Р ИСО 14813-1 — 2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 г № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

- Приказ Минтранса РФ от 01.02.2013 г № 19 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 г № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2012 г. № 285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов».

- В. В. Комаров, С. А. Гараган  Архитектура и стандартизация телематических и интеллектуальных транспортных систем. Зарубежный опыт и отечественная практика – М. : НТБ «Энергия», 2012.

- ITS User Services Document. Federal Highway Administration. US Department of Transportation. Washington D.C., January 2005.

- National Intelligent Transportation System (ITS) Architecture. Executive Summary. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C., January 2012.

- ITS Vision Statement. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C. January 2012.

- ITS Mission Definition. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C. May 2007.

- National ITS Architecture. Logical Architecture – Volume I. Description. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C. January 2012.

- National ITS Architecture. Logical Architecture – Volume II. Process Specification. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C. January 2012.

- National ITS Architecture. Logical Architecture – Volume III. Data Dictionary. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C. January 2012.

- National ITS Architecture. Physical Architecture. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C. January 2012.

- National ITS Architecture. Service Packages. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C. January 2012.

- National ITS Architecture. Theory of Operations. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C. January 2012.

- ITS Communications Document. Federal Highway Administration. US Department of Transportation. Washington D.C. January 1997.

- ITS Evaluatory Design. Federal Highway Administration. US Department of Transportation. Washington D.C. June 1996.

- ITS Cost Analysis. Federal Highway Administration. US Department of Transportation. Washington D.C. June 1996.

- ITS Performance and Benefit Study. Federal Highway Administration. US Department of Transportation. Washington D.C. June 1996.

- ITS Risk Analysis. Federal Highway Administration. US Department of Transportation. Washington D.C. June 1996.

- ITS Evaluation Results. Federal Highway Administration. US Department of Transportation. Washington D.C. June 1996.

- ITS Implementation Strategy. Federal Highway Administration. US Department of Transportation. Washington D.C. September 1998.

- ITS Standards Development Plan. Federal Highway Administration. US Department of Transportation. Washington D.C. June 1996.

- National ITS Architecture. Security. Research and Innovation Technology Administration (RITA). US Department of Transportation. Washington D.C. January 2012.

- Regional ITS Architecture Guidance. Version 2.0. Federal Highway Administration. Federal Transit Administration. US Department of Transportation. July 2006.

- Systems engineering for ITS. Federal Highway Administration. Federal Transit Administration. US Department of Transportation. January 2007.

- Федеральный Закон РФ от 28.12.2013 г № 395-ФЗ «О государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Методические рекомендации по выбору пользовательских сервисов телематических транспортных систем. М.: 2017.

- Методические рекомендации по проектированию сервисных пакетов телематических транспортных систем. М.: 2017.

Здесь и далее курсивом обозначены цитаты из источников.

CASE (Computer Aided Systems Engineering) – автоматизированное проектирование систем.

DDE (Dynamic Data Exchange, динамический обмен данными) – механизм обмена данными между приложениями.